一 、弯型和直型腔内吻合器

- 1.适用于全消化道端-端、端-侧、侧-侧吻合。

- 2.钉仓材质钛合金，吻合后的缝钉应成类B形，2排缝钉。

- 3.★可提供4种外径，尺寸为21，25，29，33。

- 4.★成钉高度范围1.5-2.2㎜，开放钉腿长度5.2㎜。

- 5.具有安全指示窗可以控制组织压缩厚度调节成钉高度。

6.具有垫圈，声音反馈可以在术中清晰提醒术者击发完成。

二、直线型切割吻合器和可调节钉仓

- 1.开放直线型切割吻合器适用于胃肠外科、妇科、胸部手术及小儿科的组织横断、切除及吻合手术。

- 2.★可提供3种成钉高度,成钉高度分别为1.5mm、1.8mm、2.0mm，对应色标为蓝色、金色、绿色。

- 3.★切割线长度58mm、78mm，吻合后的缝钉线长度61mm、81mm。

- 4.★6排缝钉。

- 5.吻合后的缝钉应成类3D形。

- 6.可提供组织定位钮和近端预压装置确保成钉高度一致，可双侧激发。

- 7.★可击发最多12次。

- 8.具有成钉高度选择钮，针对不同组织选择不同成钉高度方便库存管理。

- 9.具有中间锁定装置可释放一只手调节组织。

- 10.与钉仓（钉仓）配套使用。

三、直线型切割吻合器和可调节钉仓

- 1.钉仓适用于胃肠外科、妇科、胸部手术及小儿科的组织横断、切除及吻合手术。

- 2.缝钉材质为钛合金。

- 3.★可提供3种成钉高度，成钉高度1.5mm、1.8mm、2.0mm。

- 4.★切割线长度58mm、78mm，吻合后的缝钉线长度61mm、81mm。

- 5.吻合后的缝钉应成类3D。

- 6.★6排缝钉。

7.可提供组织定位钮和近端预压装置确

8.可与“开放直线形切割吻合器和可调节钉仓（开放直线切割吻合器）”配套使用。

四、弧形切割吻合器和钉仓

- 1.弧形切割吻合器和钉仓适用于横切术、切除术及/或吻合口的建立。

- 2.此器械可用于多切口或微创普外科（胃肠道及骨骼肌）、妇科、泌尿外科及胸外科手术。

- 3.★吻合器可6次击发。

- 4.★可提供2种成钉高度，对应组织厚度为1.5mm、2.0mm，有4排交错排列的缝钉，吻合钉数量46个。

- 5.★刀头位置在第2排与第3排之间，弯型横切口长度40毫米。

- 6.预装钉仓，具有安全锁定装置防止误击发。

7.★具有组织定位针，防止组织外溢，保证钳口正确闭合。