经鼻肠营养导管三腔型14#-2产品参数

1、导管材质为硅橡胶，长度1450mm，外径5.0mm，体内留置时间不超过30天。

2、一管三腔设计，由肠管、胃管、充气管、球囊、导管接头及单向阀组成，同时具有肠内营养、胃减压和球囊定位的功能。

3、经鼻插入，肠管末端可至空肠，有2个侧孔，用于肠内减压或者肠内营养液喂养；胃管末端可至胃，有3个侧孔，用于胃部减压；充气管末端连接球囊，球囊用于辅助置管和定位。

4、配置亲水涂层导丝。

5、具有X射线显影线，可被X射线探测到。

经鼻肠营养导管三腔型14#-3产品参数

1、导管材质为硅橡胶，长度3000mm，外径5.0mm，体内留置时间不超过30天。

2、一管三腔设计，由肠管、胃管、充气管、球囊、导管接头及单向阀组成，同时具有胃、肠双减压和球囊定位的功能。

3、经鼻插入，肠管末端可至空肠，有12个侧孔，用于肠内减压；胃管末端可至胃，有4个侧孔，用于胃部减压；充气管末端连接球囊，球囊用于辅助置管和定位。

4、配置亲水涂层导丝。

5、具有X射线显影线，可被X射线探测到。