总体要求

1国产内镜品牌

2主机与冷光源为分体式内镜系统

3可兼容、呼吸科、耳鼻喉科 泌尿科 肝胆科等不同科室内镜应用

一、内窥镜图像处理器

1.1、分体式内镜设计：主机光源采用分体式设计，图像处理性能强、运行稳定；

1.2、红色饱和度调节 0~100 级

1.3、绿色饱和度调节 0~100 级

1.4、蓝色饱和度调节 0~100 级

1.5、USB 端口：USB端口，具有实时存储视频、图片、键盘连接等功能；

1.6、消光种类选择 平均/峰值

1.7、电子放大：具有数字放大功能，≥2倍放大；

1.8、色彩定制功能：红色、绿色、蓝色、≥50级饱和度调节；

1.9、白平衡：具有白平衡功能。

1.10、图像冻结：具有内镜按键冻结图像。

1.11、显示界面≥3种不同图形界面（提供相关证明）；

1.12、设备兼容性，兼容同品牌电子胆道镜、电子输尿管镜、电子支气管镜、 电子鼻咽喉镜等多科室内镜

二、内窥镜冷光源

2.1、光源：独立LED光源设备

2.2灯泡寿命：≥10000h

2.3、相关色温：≥6000K

2.4、输出总光通量：≥300 lm

2.5.气泵压力：0.035 MPa ~ 0.06 MPa

2.6.气泵流量：0.2 m3/h ~ 0.6 m3/h

三、电子胆道镜

3.1： 视场角：≥120º

3.2：头端部外径：≤4.2mm

3.3： 主软管外径：≤4.3mm

3.4：景深：3-100mm

3.5：弯曲角度：上≥160º、下≥130º

3.6： 钳道孔径：≥2.0mm

3.7：工作长度：≥410mm

3.8：图像控制按键：图像冻结

四、电子胆道镜

4.1： 视场角：≥120º

4.2：头端部外径：≤2.8mm

4.3： 主软管外径：≤2.9mm

4.4：景深：3-100mm

4.5：弯曲角度：上≥160º、下≥130º

4.6： 钳道孔径：≥1.2mm

4.7：工作长度：≥410mm

4.8：图像控制按键：图像冻结

- 五、液晶监视器

- 5.1尺寸：≥24寸专业医用显示器

- 5.2分辨率：支持显示1920*1080像素图像

- 六、内窥镜金属专用仪器车

专用移动台车为金属材质，可移动，可悬挂监视器