一、资格项：

1、供应商具有中国民用航空局颁发的有效的《民用无人驾驶航空器运营合格证》；

二、供应商服务内容

1、医院勘察选址并建设符合需求的无人机起降场地及完成航线规划等运行准备工作；

2、负责与合肥市中心血站沟通建立空中血液配送流程，并在合肥市中心血站（西二环）建设无人机起降站点设备设施；

3、配备专职人员在合肥市中心血站负责完成血液领取及装载等相关工作；

4、提供合肥市中心血站（西二环）至上海中医药大学附属曙光医院安徽医院无人机运输服务；

二、院方提供事项

1、 院方需完成电力供用保障至无人机起降站点（220V市电、6mm²线缆）；

2、院方提供医疗物资取/装货、更换电池等操作工作人员；

3、院方需提供合适的楼顶平台无人机起降场地；

四、无人机性能要求

为满足城市场景医疗物资运输的安全、合规，需提供符合运行要求的无人机用于运输服务：无人机机型：六旋翼无人机；最大起飞重量：≤25kg；最大载荷重量：≥5kg；

五、无人机物资运输能力要求

1.无人机运行：

(1)融合通信方式:具备三网融合的双路4G通信网络模块，并能够与云端管理平台进行通信；

(2)卫星导航失效保护:无人机能够在无卫星定位的情况下，自动切换至视觉导航定位，保障飞行安全；

(3)起降区防碰撞机制:当无人机在起降时，能够依据云端管理平台所发放的准入信息来进行飞行,避免在起降时与其他无人机产生碰撞冲突；

(4)动力冗余配置:在单一动力组失效后，无人机能够重新分配动力矩阵，保障无人机姿态不出现翻转跌落；

(5)无人机自检:支持无人机在起飞前和飞行中自动进行故障识别、故障预警。

2.无人机云端管控系统：

(1)状态数据回传:能实时显示当前无人机状态数据，包含:位置信息、高度信息、链路状态等；

(2)图像回传:支持在云端系统上显示无人机相机传感器所拍摄的画面；

(3)航线规划:支持在云端系统上进行无人机航线任务规划；

(4)机场规划:支持在云端系统上进行无人机起降机场规划；

(5)气象信息显示:支持在云端系统上显示当前无人机所在位置的气象信息；

(6)日志下载:支持历史飞行运单日志下载；

3.温控运输箱：

(1)物资转运箱配置为智能温控箱,支持零下、2°~10°、20°~24°三挡温控选择，温控精度在1摄氏度以内；

(2)货箱具有密封、防篡、温度控制等功能，落水可漂浮，内里光滑方便消杀；

六、服务周期：三年

七、预算：3.6万/3年