口腔激光治疗仪技术参数

产品名称：口腔激光治疗仪

一．设备用途：

1.1根管治疗：根管消毒、盖髓术；

1.2 牙周治疗： 牙周袋消毒、种植体周炎、牙周手术等；

1.3 手术操作：牙龈成形术、系带切除、排龈、种植体暴露、前庭沟加深术、止血等（优点无出血，不用缝合，附带杀菌效果）；

1.4 生物理疗及调节：粘膜白斑、扁平苔藓、口腔溃疡（即刻止痛）、颞下颌关节病（快速消除症状）；各种微创拔牙、上颌窦手术、种植手术、牙槽手术后使用， 减轻术后不良反应、促进新骨再生，缩短愈合期。降低种植体脱落率和种植体周炎几率；

1.5 口腔美容：牙齿美白；

二．主要技术参数:

★2.1  适用于软组织的激光波长为720-820nm之间；

2.2  医疗器械/激光分类   ⅡB / 4

2.3  激光功率范围≤5W（0.1W步进)；

★2.4  具有5种脉冲模式：CW,MP,SP,FP,SP,PS；

2.5  设有引导光，可指导口内操作；

★2.6  操作面板具有5大治疗模块：E（牙体牙髓），P（牙周）,S(手术），T（理疗），W（美白），内置超过30个治疗程序；

2.7  输出功率及脉冲模式可调：以便针对不同病例情况；

★2.8  控制治疗时间的计时器显示范围0-99s；

2.9  LCD显示屏，可显示治疗程序，功率，脉冲模式，计时器，错误提示；

★2.10 安全系统：设备运行时有警报音提示

- 三.配置要求

- 主机                                     1台

- 光纤（标配320μm）                      1根

- 810nm波段专用防护眼镜                   3副

- 工作手柄                                 2个

- 局部美白及理疗头                         1个

- 全口美白头                 1个

- 工作尖                     20支

- 光纤剥皮刀                 1个

- 光纤切割刀                 1个

- 光纤金属支架              1个

- 脚踏                      1个

- 安全锁                    1个

- 电源适配器                1套

- 手柄塑料固定夹            2个

- 镭射贴纸                  2个