一、生化试剂技术参数：

- ★1、投标人所投生化试剂须适配贝克曼AU5800型全自动生化分析仪，试剂说明书上须有明确说明，且必须在安徽省试剂集中交易目录。

- ★2、投标人所投同一品牌生化试剂≥30个项目在国家卫健委临床检验中心室间质评活动中有独立分组，或试剂生产厂家具备中国合格评定国家认可委员会(CNAS)颁发的认可证书。

- ★3、为保证后期采购人开展新检测项目的需求，投标人提供的同一品牌试剂检测项目数应≥120项（不同方法学和包装规格的同一名称产品视为同一检测项目），须提供≥120个项目的试剂名称清单及对应的注册证号。

- ★4、投标人须免费提供所有试剂配套的同品牌校准品（须优先提供复合多项校准品）；免费提供第三方复合多项质控品（质控品须为进口品牌），提供承诺函。须免费提供与所投试剂同一品牌的定值多项质控品（提供相应注册证文件），且项目数≥25项；须免费提供与所投试剂同一品牌的血脂复合质控品（提供相应注册证文件），且项目数≥12项。

- 5、投标人所投生化试剂须提供对应项目的量值溯源证明文件。

- ★6、投标人所投生化试剂的生产厂家应具有承接国家级重点课题的能力，须提供承接的课题证明文件数量≥3个。

- 7、投标人所投生化试剂，生产厂家的产品质量获得国际认可，并在国际上具有技术转让和输出的能力，在国内有战略合作关系，须提供相关证明材料。

★8、投标人所投生化试剂的生产厂家是行业标准起草单位，曾参与生化试剂行业标准制定的项目数≥10个（提供国家医药行业标准文件）。

9、投标人需承担合同期内的仪器、水机、UPS的免费维保工作，提供承诺函。

二、全自动生化分析仪所需试剂清单

| 序号 | 注册证名称 | 参考规格 | 年使用量 （盒） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总蛋白测定试剂盒 （双缩脲法） | 8×60ml | 20 |
| 2 | 白蛋白测定试剂盒 （溴甲酚绿法） | 8×60ml | 20 |
| 3 | 总胆红素测定试剂盒 （钒酸盐氧化法） | R1: 6×60ml R2: 2×45ml | 20 |
| 4 | 直接胆红素测定试剂盒 （钒酸盐氧化法） | R1: 6×60ml R2: 2×45ml | 20 |
| 5 | γ-谷氨酰转肽酶测定试剂盒 （GPNA底物法） | R1: 2×90ml R2: 2×30ml | 20 |
| 6 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒 （谷氨酸底物法） | R1: 6×60ml R2: 2×45ml | 20 |
| 7 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒 （天门冬氨酸底物法） | R1:4×100ml R2:2×50ml | 20 |
| 8 | 碱性磷酸酶测定试剂盒 （NPP底物-AMP缓冲液法） | R1: 2×50ml R2: 1×25ml | 50 |
| 9 | 总胆固醇测定试剂盒 （CHOD-PAP法） | 5×100ml | 15 |
| 10 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 （直接法-选择抑制法） | R1: 3×60ml R2: 1×60ml | 20 |
| 11 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒 （乳酸底物法） | R1: 2×80ml R2: 1×40ml | 30 |
| 12 | - 淀粉酶测定试剂盒 - （EPS底物法） | R1: 6×20ml R2: 3×10ml | 4 |
| 13 | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒 （胶乳免疫比浊法） | R1：2×15ml R2: 1×50ml | 12 |
| 14 | 类风湿因子测定试剂盒 （胶乳免疫比浊法） | R1：3×20ml R2: 1×20ml | 10 |
| 15 | C反应蛋白测定试剂盒 （免疫比浊法） | R1：3×20ml R2: 1×20ml | 10 |
| 16 | 前白蛋白测定试剂盒 （免疫比浊法） | R1：3×20ml R2: 1×20ml | 20 |
| 17 | 总胆汁酸测定试剂盒 （酶循环法） | R1：6×60ml R2: 6×20ml | 12 |
| 18 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒 （胶乳免疫比浊法） | R1: 1×45ml R2: 1×15ml | 1 |
| 19 | 免疫球蛋白M测定试剂盒 （免疫比浊法） | R1：1×60ml R2: 1×12ml | 10 |
| 20 | 免疫球蛋白A测定试剂盒 （免疫比浊法） | R1：1×60ml R2: 1×12ml | 10 |
| 21 | 免疫球蛋白G测定试剂盒 （免疫比浊法） | R1：1×60ml R2: 1×12ml | 10 |
| 22 | 补体C3测定试剂盒 （免疫比浊法） | R1：2×50ml R2: 2×10ml | 5 |
| 23 | 补体C4测定试剂盒 （免疫比浊法） | R1：2×50ml R2: 2×10ml | 5 |
| 24 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 （直接法-表面活性剂清除法） | R1：2×60mL R2: 2×20mL | 30 |
| 25 | 甘油三酯测定试剂盒 （GPO-PAP法） | 5×100mL | 12 |
| 26 | 胆碱酯酶测定试剂盒 （丁酰硫代胆碱底物法） | R1：4×20ml R2: 1×16ml | 45 |
| 27 | 腺苷脱氨酶测定试剂盒 （过氧化物酶法） | R1：3×40ml R2: 3×20ml | 10 |
| 28 | α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒 （CNPF底物法） | R1:1×70 ml R2:1×26 ml | 6 |
| 30 | 单胺氧化酶测定试剂盒（MAO） （酶循环法） | 3×50ml | 1 |
| 31 | 纤维连接蛋白测定试剂盒(FN) （免疫比浊法） | R1:1×60 ml R2:1×20 ml | 1 |
| 32 | 果糖胺测定试剂盒 (FRA) （BNT 法） | R1:1×60 ml R2:1×20 ml | 1 |
| 33 | β- 羟丁酸测定试剂盒 （β- 羟丁酸脱氢酶法） | R1:1×60 ml R2:1×20 ml | 1 |
| 34 | 丙酮酸测定试剂盒 (乳酸脱氢酶法) | R1:1×60 ml R2:1×15 ml | 1 |
| 35 | 胰淀粉酶测定试剂盒 (EPS-G7法） | R1:1×60 ml R2:1×12 ml | 1 |
| 36 | 铜蓝蛋白测定试剂盒 （免疫比浊法） | R1:1×60 ml R2:1×20 ml | 5 |
| 37 | 葡萄糖测定试剂盒 （葡萄糖氧化酶法） | 5×100ml | 15 |
| 38 | 钙测定试剂盒 (偶氮砷III法) | 6×50ml | 15 |
| 39 | 无机磷测定试剂盒 (磷钼酸盐法) | 4×60mL | 6 |
| 40 | 镁测定试剂盒 (二甲苯胺蓝法) | 3×100ml | 6 |
| 41 | 载脂蛋白A1测定试剂盒 （免疫比浊法） | R1: 4×45ml R2: 4×15ml | 20 |
| 42 | 载脂蛋白B测定试剂盒 （免疫比浊法） | R1: 4×45ml R2: 4×15ml | 20 |
| 43 | 载脂蛋白E测定试剂盒 （免疫比浊法） | R1: 1×60ml R2: 1×20ml | 20 |
| 44 | 脂蛋白（a）测定试剂盒 （胶乳免疫比浊法） | R1: 2×60ml R2: 2×15ml | 12 |
| 45 | 天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶测定试剂盒 （酶抑制法） | R1: 1×60ml R2: 1×15ml | 20 |
| 46 | 脂肪酶测定试剂盒 （甲基试卤灵底物法） | R1: 3×60ml R2: 3×20ml | 10 |
| 47 | a-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒 （α-酮丁酸底物法） | R1: 2×70ml R2: 1×35ml | 20 |
| 48 | 胱抑素C测定试剂盒 （胶乳免疫比浊法） | R1: 1×50ml R2: 1×10ml | 60 |
| 49 | 肌酐测定试剂盒 （肌氨酸氧化酶法） | R1: 3×60ml R2: 1×60ml | 25 |
| 50 | 肌酸激酶测定试剂盒 （磷酸肌酸法） | R1: 2×80ml R2: 1×40ml | 25 |
| 51 | 肌酸激酶同工酶（CKMB）测定试剂盒 （免疫抑制法） | R1: 2×60ml R2: 2×15ml | 20 |
| 52 | 尿素测定试剂盒 （尿素酶-谷氨酸脱氢酶法） | R1: 4×90ml R2: 2×60ml | 12 |
| 53 | 尿酸测定试剂盒 （尿酸酶法-抗VC） | R1: 2×60ml R2: 2×20ml | 30 |
| 54 | 同型半胱氨酸测定试剂盒 （酶循环法） | R1：1×48ml R2: 1×13ml | 30 |
| 55 | 二氧化碳测定试剂盒 （PEPC酶法） | 1×100ml | 15 |
| 56 | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒 （胶乳免疫比浊法） | R1：2×45ml R2: 2×15ml | 15 |
| 57 | β2-微量球蛋白测定试剂盒 （胶乳免疫比浊法） | R1：3×15ml R2: 1×15ml | 20 |
| 58 | 中性粒细胞明胶酶相关 脂质运载蛋白（NGAL）测定试剂盒 (胶乳增强免疫比浊法) | R1: 1×60ml R2: 1×20ml | 1 |
| 59 | 超氧化物歧化酶测定试剂盒 (邻苯三酚底物法) | R1: 1×60ml R2: 1×20ml | 1 |
| 60 | 脂蛋白相关磷脂酶 A2 测定试剂盒（Lp-PLA2酶法） | R1: 1×60ml R2: 1×20ml | 1 |
| 61 | 尿蛋白测定试剂盒 （焦酚红法） | 2×50ml | 5 |

三、易损件或配套耗材部分（须与贝克曼AU5800型生化分析仪原装配套）

- （1）仪器耗材部分

| 序号 | 名称 | 数量或规格 | 年使用量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯泡 | 一个 | 1个 | 贝克曼原装 |
| 2 | 钾电极 | 一个 | 1个 |  |
| 3 | 钠电极 | 一个 | 1个 |  |
| 4 | 氯电极 | 一个 | 1个 |  |
| 5 | 清洗液 | 6x2000ml | 10箱 |  |
| 6 | 电解质参比液 | 4x1000ml | 4箱 |  |
| 7 | 电解质内标液 | 4x2000ml | 4箱 |  |
| 8 | 电解质缓冲液 | 4x2000ml | 4箱 |  |
| 9 | 电解质清洗液 | 1x450ml | 4瓶 |  |
| 10 | 钠钾电极检查液 | 2x25ml | 1箱 |  |
| 11 | 参比电极填充液 | 2x25ml | 1箱 |  |
| 12 | W2-酸 | 500ml/瓶 | 10瓶 |  |
| 13 | W2-碱 | 500ml/瓶 | 10瓶 |  |
| 14 | 电解质定标液-L | 4*100ml/箱 | 2箱 |  |
| 15 | 电解质定标液-H | 4*100ml/箱 | 0 |  |

- （2）水机耗材部分（须与现有杭州惠邦纯水机HB-R0/120型号配套）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 年使用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线绕滤芯 | HC-003 | 一支 | 2 | 杭州惠邦纯水机HB-R0/120 |
| 2 | 喷溶滤芯 | HB-003 | 一支 | 2 |  |
| 3 | 活性炭滤芯 | HA-003 | 一支 | 2 |  |
| 4 | 树脂 | MP-004 | 一套 | 2 |  |
| 5 | 反渗膜 | PC-004 | 一套 | 2 |  |