- 六分钟步行试验测评系统（国产）参数

- 1.多参数生命体征实时监测：支持心电、血氧、血压、心率等指标的监测；

- ★2.增加肺功能检测参数，对患者进行FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、FEF2575等参数的检测与测量，支持T-V容积图、F-V流量图显示；

- 3.支持在静息期、运动期、恢复期进行全方位患者运动下的生理指标的监测，并在医护段实现实时同步显示监测数据；

- 4.系统支持在六分钟步行试验中显示实时心电、心率、血氧的动态曲线变化及预警情况，并在试验结束后统计并展示血氧心率趋势图形；

- 5.试验过程中全程规范化智能语音指导患者完成六分钟步行试验，并提供标准化演示视频及注意事项；

- 6.支持在静息期及恢复期填写BORG评分：气促评估及劳累评估，支持恢复期填写限制步行更远的原因记录；

- ★7.系统支持根据患者试验步行距离等数据，自动计算试验结果：步距、步行%预测、危险分层等；

- 8.系统根据试验结果，自动计算运动处方信息，包含：运动方式、靶心率、每次运动时间建议、每周运动次数、运动建议及注意事项，并支持自定义编辑；

- ★9.生成报告并打印：报告内容有：患者基本信息，静息期肺功能数据PEF 、FEV1 、FVC、FEV1/FVC等指标的实测值、预计值、实测/预计；静息期、运动期、恢复期期间Borg评级、试验是否提前结束及原因记录、步行距离、预测距离、实际%预测、心肺功能、危险分层、限制步行更远原因记录、心率及血氧曲线图、运动处方、心电图；

★10.六分钟步行试验多维测评系统可支持与康复管理系统对接，将相关数据及报告上传至康复系统。