前庭康复训练仪技术参数

★1，产品用途：用于前庭平衡或眩晕疾病的康复与治疗，产品注册证适用范围应当包含前庭平衡、平衡训练或眩晕疾病治疗的用途。

▲2，训练模块：坐姿训练，站立训练，注视稳定性训练，头颈稳定性训练，平衡与步态训练，习服训练，中枢前庭功能训练，BPPV耳石症专项训练，心理康复训练，自定义训练。

3，患者管理及训练数据保存：可建立患者个人档案，保存患者所有的历史训练记录、疾病诊断记录、量表评估记录和前庭检查数据记录。

4，个体化康复方案设置：系统可个体化设置各训练模块的技术参数，设置不同的训练频率，训练时长，训练速度等，有三挡难度等级可选，生成和保存不同患者的个体化训练方案。

5，具备眼球追踪技术：训练过程中可实时识别、显示、分析眼球运动情况，训练结束后可提供眼球追踪率得分数据。

6，频率提示：训练过程中，系统播放相对应的训练频率提示音，以引导患者进行指定频率下的康复训练。

7，显示方式：虚拟现实一体机沉浸式环境，外接PC电脑工作站。

8，工作站：可通过计算机工作站设置、操控和同屏显示2位以上患者同时进行康复训练。

9，量表评估功能：评估量表包括Berg、HAMA、ABC、DHI、VAS、HADS、BBA、VSS、ADL、SSS等不少于10个评估量表。

▲10，康复效果评估：能结合量表评估数据、体格检查数据和前庭功能客观检查数据自动计算出患者的康复效果综合评分，从而对患者的训练效果进行分级评估（未康复/部分康复/基本康复/完全康复）。

11，康复训练报告：训练完成后自动生成康复训练报告，并通过雷达图直观显示主要训练模块的得分情况，并可添加之前评估过的量表结果信息，报告可打印。

★12，具有SVV/SVH检测功能：并出具相应的检查报告，用于评估前庭康复效果。

▲13，具有头偏斜监测功能：可以测量患者头偏斜角度,并出检测报告。

14，处理器：CPU：高通骁龙XR2，Kryo 585核心，8核64位，主频 ≥2.80GHz，7nm制程。

15，VR一体机配置：屏幕及光学  尺寸：5.5英寸，分辨率：4K，3664x1920；存储  内存：≥6GB  存储：≥128GB；电池容量：≥5000mAh。

16，前置摄像头：鱼眼摄像头(640x480@120Hz, FOV:166°) x 4，支持头部6DoF定位，患者离开训练安全区域可透视外界环境

17，平衡底板  尺寸：≥φ35*10cm  材料：工程塑料+热塑性橡胶

配置清单

VR一体机     1台                  手柄          2个

计算机工作站  1套                 医用推车       1台

平衡底板      1个                 海绵垫         1个

收纳工具箱    1个