手术动力设备（耳动力）

1. 主机

★1.主机配合手柄及钻头，提供稳定动力，满足耳内镜、耳显微，鼻颅底手术中对人体骨组织的磨削处理。（提供证明材料，必须满足手术需求）

.2.主机小巧美观，方便移动，占用手术室空间小。

3.装置工作噪声特性：连接单向旋转类刀具工作状态时，空载噪声≤75 dB，能更好的保护患者的听力。

4.脚踏、手柄连接故障自动诊断识别。

2.手柄

1.手柄采用独特的水冷式设计，降低了手柄的工作温度，更加满足耳科手术的需要。

2.手柄采用超轻超小执笔式设计，轻松省力掌控自如。

★3.手柄钻头直连，不需要使用附件，保证手术视野更广阔。

3.钻头

- 磨钻头采用一体式内注水设计，具有内部冲水冷却通道，不需额外外接注水管，有效控制头端工作温度，避免热损伤。

- ★2.磨钻头自带外护鞘，颈部包裹严实，工作时外钻杆不旋转，仅磨钻头头端旋转，对周边组织及内窥镜镜头有更好的保护，且避免缠绕组织，增加手术安全性。

- 耳鼻喉用磨钻头钻杆主体长度有多种可选：30、50、60、80、130mm，满足不同手术需求，尤其耳内镜下精细部位暴露需求。

- 耳内镜手术钻：（钻头参数仅限参考，规格为非单一规格）

- 磨钻头头端直径0.6、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0mm可选；钻杆长度：80mm；钻杆直径：2.4、3.5mm；钻杆弯曲角度：15°；不同磨钻材质：金刚粗砂、金刚细砂。

- 耳显微手术钻：

- 磨钻头头端直径0.6、1.0、1.5、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0mm可选；钻杆长度：30、50、60mm；钻杆直径：2.4、3.5、4.5mm；不同磨钻材质：金刚砂、不锈钢切割刃。

- 鼻颅底手术钻：

- 磨钻头头端直径2.0、3.0、4.0、5.0mm可选；钻杆长度：130mm；钻杆直径：4.5mm；；不同磨钻材质：金刚砂、不锈钢切割刃。

5.灌注泵 (医用加压器）

7.1、压力设定范围：15～400mmHg(2～53.3kPa)。

7.2、流量设定范围：0.1～1.0L/min。

7.3、工作噪声≤50dB。

6、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术动力设备 | 1 台 |  |
| 2 | 灌注泵（医用加压器） | 1 台 |  |
| 3 | 耳内镜镜子 | 1个 |  |
| 4 | 耳内镜镜鞘 | 1个 |  |