四通道冲洗液加压器参数

- *冲洗液袋用加压器单钩负重10kg，4个升降挂钩总承重40kg，可独立操控高度可调节范围1690-2590mm，可多勾同时使用。

- 清晰的刻度标尺，最大可调节行程≥920mm。

- *采用齿轮咬合方式升降，弹力负荷开锁控制，自动安全锁止，防坠落。（需提供产品说明书或制造商原厂产品彩页证明，在证明材料中标注参数具体位置）

- 冲洗袋可随意升降，只需按压并提拉助力按钮，即可完成提升操作，释放按钮可锁停在所需的高度和压力，无需额外附加重力平衡器件，牢固稳定。

- 符合人体工学设计，操作便捷，非液压原理。内含机械辅助提升助力，便于垂直调节所需高度。无液压油、无需附加电源，无耗材成本，环保无污染。

- 主体材质使用医用级高品质铝镁合金，优质轴承钢直线轴，挂钩选材304不锈钢承重下不变形，表面镀铬，永久防锈。

- *带不锈钢把手，可悬挂小型设备，可悬挂多个注射泵，适用不同输液形式。一款多用，节约空间，移动过程可做推拉扶手。（需提供产品实物照片证明）

- 平稳的五星底座配置锁止式静音万向脚轮，防滑，不倾倒。

- 有良好的热稳定性，耐高温消毒，环保抗腐蚀，抗老化。