一次性脑科手术用球囊导管套件

1、多规格预定位牵开球囊，牵开直径6~8±5mm、总长18~50cm；

2、预定位牵开球囊导管有符合经皮穿刺球囊压迫术的特殊mark点，与穿刺针穿刺深度协同，匹配手术步骤；柔性牵开球囊导管可术中显影，辅助判断穿刺深度；

3、管状脑压板远端内径10-15mm、长度50-70mm；

4、＊双规格柔性牵开球囊，牵开直径18±2mm、牵开长度50±5mm或牵开直径8±2mm、牵开长度50±5mm；介入直径≦2.6mm；

5、＊柔性牵开球囊导管兼容脑穿针功能，支持术中抽吸血肿或其他液体；

6、＊球囊导管可连接球囊扩充压力泵显示术中压力；