| 椎间孔镜器械 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 参数 | 备注 |
| 1 | 微创骨科手术器械包 | 隧道扩张管3.2/1.5 230mm | 把 | 1 | 逐级扩张管 外径3.2、内径1.5、长度 235mm |  |
| 2 | 微创骨科手术器械包 | 隧道扩张管5.0/3.4 190mm | 把 | 1 | 逐级扩张管外径5.0、内径3.4、长度 212mm |  |
| 3 | 微创骨科手术器械包 | 隧道扩张管6.4/5.2 180mm | 把 | 1 | 逐级扩张管外径6.4、内径5.2、长度 190mm |  |
| 4 | 微创骨科手术器械包 | 隧道扩张管7.5/6.5 275mm | 把 | 1 | 逐级扩张管 外径7.5、内径6.5、长度 175mm |  |
| 5 | 微创骨科手术器械包 | 扩孔器 双孔6.5*240mm | 把 | 1 | 铅笔头扩张管双孔、外径6.5、内孔1.5mm |  |
| 6 | 微创骨科手术器械包 | 扩孔器 单孔6.5*240mm | 把 | 1 | 铅笔头扩张管单孔、外径6.5、内孔2.0mm |  |
| 7 | 微创骨科手术器械包 | 护套 工作套管6.5/7.5 175mm | 把 | 1 | 镜用工作套管外径7.5、内径6.5、长度 175mm、带密封帽 |  |
| 8 | 微创骨科手术器械包 | 可视环踞6.5/7.5 175mm | 把 | 1 | 可视环踞外径7.5mm、内径6.5mm、长度 175mm |  |
| 9 | 微创骨科手术器械包 | 可视环踞工作套管7.6/8.6 165mm | 把 | 1 | 可视环踞工作套管外径7.6mm、内径8.6mm 、长度165mm |  |
| 10 | 微创骨科手术器械包 | 镜下环踞3.5 330mm | 把 | 1 | 镜下环踞 外径3.5mm、长度330mm |  |
| 11 | 微创骨科手术器械包 | 安全骨钻4mm | 把 | 1 | 安全骨钻 长度200mm、外径4mm |  |
| 12 | 微创骨科手术器械包 | 安全骨钻5mm | 把 | 1 | 安全骨钻 长度200mm、外径5mm |  |
| 13 | 微创骨科手术器械包 | 安全骨钻6mm | 把 | 1 | 安全骨钻 长度200mm、外径6mm |  |
| 14 | 微创骨科手术器械包 | 安全骨钻7mm | 把 | 1 | 安全骨钻 长度200mm、外径7mm |  |
| 15 | 微创骨科手术器械包 | 安全骨钻8mm | 把 | 1 | 安全骨钻长 度200mm、外径8mm |  |
| 16 | 微创骨科手术器械包 | 安全骨钻9mm | 把 | 1 | 安全骨钻长 度200mm、外径9mm |  |
| 17 | 微创骨科手术器械包 | 安全骨钻快装手柄 | 把 | 1 | 安全骨钻 快装手柄 球型 |  |
| 18 | 髓核钳 | 勺型3.5*330mm直头 | 把 | 1 | 髓核钳 头部勺型、直径3.5、长330mm、直头、带过载保护装置 |  |
| 19 | 髓核钳 | 勺型2.5*330mm直头 | 把 | 1 | 随核钳 头部勺型、直径2.5、长330mm、直 头、带过载保护装置 |  |
| 20 | 髓核钳 | 勺型2.5*330mm弯45° | 把 | 1 | 髓核钳 头部勺型、直径2.5、长330mm、弯 45°、带过载保护装置 |  |
| 21 | 髓核钳 | 弹簧钳2.5*330mm | 把 | 1 | 髓核钳 头部椭圆型、直径2.5、长330mm、 头部可随意弯曲，头部弹簧30mm |  |
| 22 | 微创骨科手术器械包 | 咬骨钳3.5*360mm 130° | 把 | 1 | 咬骨钳直径3.5、长360mm、头部角度 130°可随意旋转调节 |  |
| 23 | 微创骨科手术器械 | 包咬骨钳3.5*360mm 90° | 把 | 1 | 咬骨钳直径3.5、长360mm、头部角度90° 可随意旋转调节 |  |
| 24 | 髓核钳 | 咬切钳 2.5*330mm 直头 | 把 | 1 | 髓核钳 头部咬切型、直径2.5、长330mm、 直头、带过载保护装置，手柄带弯钩设计 |  |
| 25 | 髓核钳 | 咬切钳 2.5*330mm 弯15° | 把 | 1 | 髓核钳 头部咬切型、直径2.5、长330mm、 弯15°、带过载保护装置，手柄带弯钩设 |  |
| 26 | 微创骨科手术器械包 | 定位针 导丝 1.2*450mm | 根 | 2 | 导丝弹性直径1.2、长450mm |  |
| 27 | 微创骨科手术器械包 | 咬骨钳 夹持钳 4mm | 把 | 1 | 咬骨钳 夹持钳 4mm |  |
| 28 | 微创骨科手术器械包 | 神经剥离子 3.0*330mm | 把 | 1 | 神经剥离子 直型 直径3.0mm、长330mm |  |
| 29 | 微创骨科手术器械包 | 神经拉钩 2.5*330mm | 把 | 1 | 神经拉钩 钩型 直径2.5mm、长330mm |  |
| 30 | 微创骨科手术器械包 | 骨凿 3.0*330mm | 把 | 1 | 骨凿 平头 直径3.0mm、长330mm |  |
| 31 | 骨锤 | 小号 | 把 | 1 | 小号 |  |
| 32 | 消毒盒 |  | 套 | 2 | 可装载所有器械消毒盒一套、可装载摧间 孔镜镜头消毒盒一套 |  |