红蓝光治疗仪技术参数

- 产品注册登记表的适用范围	适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长，加速愈合的作用。

- 光源材料   半导体固态冷光源（点阵芯片集成式）

- 3.光源聚光设计  灯筒式

- 4.峰值波长   红光：640±10nm           蓝光：460±10nm

- ▲5. 具有至少3种以上距离下光功率密度

- 光功率密度（光源表面测量）   红光：≥4000mW/c㎡     蓝光：≥4000mW/c㎡

- 治疗距离下光功率密度  最高光功率密度≥40mW/c㎡

- 出光口最大光功率密度：≥180mW/c㎡

- ▲6. 具有脉率生物信息反馈功能，可提供脉率异常提示

- ▲7. 光强检测：具有实时检测红光输出，当当红光输出小于设定值时可提示。

- ▲8. 具有皮温监测保护功能

- 可实时检测患者治疗区域皮肤温度。

- 具有过温保护功能：检测到照射区域皮肤温度超过限定值时，能停止光照治疗。

- 具有皮温检测功能，当检测到皮温超过设定温度时，可语音提示并自动降低光功率档位。

- ▲9. 治疗仪最大治疗深度≥12cm

- 10. 最大有效治疗面积   ＞400c㎡

- ▲11. 光功率密度不稳定度≤0.5mW/c㎡

- ▲12 具有自定义治疗方案功能，自定义方案≥10种

- .能量调节方式   五级能量调节

- 14.照射治疗模式   持续/脉冲照射治疗可选

- 15.定时时间   可从1min～99min连续可调

- ▲16. 支持app设置并下发治疗方案至仪器，支持查看治疗记录或本机操作记录

- 可选配平板，平板与设备有线连接后可控制设备启停。

- 支持联网功能

- 设备使用期限≥10年;(提供说明书证明)