| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 | 品牌型号 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式电脑 | 1.CPU：Intel 酷睿十二代I5-12400以上 2.操作系统：windows 11正版操作系统 3.内存：≥16G DDR4，≥2个插槽 4.存储：512G SSD M.2，另有机械硬盘位+电源支持+数据线支持 5.显卡：高性能集成显卡 6.网卡：集成100/1000MB自适应网卡 7.接口：≥6个 USB，原生VGA 和 HDMI 8.鼠标及键盘：USB光电抗菌鼠标、USB防水抗菌键盘 9.显示器：≥23.8英寸，100hz刷新率, ≥1920*1080，与主机同品牌，IPS高色域液晶显示器 10.质保期≥三年，原厂 |  |  |  |
| 2 | 投影仪 | 1.亮度：≥ 3300 流明 2.分辨率≥1080P（1920*1080） 3.对比度：20000:1 4.显示技术：三片 LCD 5.光源：UHM 灯泡 |  |  |  |
| 3 | 录音笔 | 1.容量:16GB 2.电池类型:内置锂电池 3.接口:USB |  |  |  |
| 4 | 手持扫描枪 | 1.扫描模式：二维影像 2.解码能力：可读取标准一维、堆叠、二维条码和邮政条码及特定的 OCP 字符； 3.抗摔强度：可承受≥ 50 次 1.8m 的跌落（至混凝土地面），棘轮式支架：每面可承受≥ 50 次 1.2m 的跌落（至混凝土地面） 4.工业等级：≥IP41 5.光照等级：0~100,000 lux 6.棘轮转动：棘轮式支架可支持≥ 10,000 次转动（一次转动指扫描器上下完成整个运动） |  |  |  |
| 5 | 球形扫描枪 | 1.扫描模式：混合型全向激光（5*4 行）和影像式扫描； 2.扫描速度：≥1120 行/秒 3.识别对比度：≥ 35%的反射差 4.扫描角度：水平≥40 °、垂直≥30.5° 5.解码能力：可读取标准一维、堆叠、二维条码和邮政条码及特定的 OCP 字符； |  |  |  |
| 6 | 电视 | 1.尺寸：≥55 英寸 2.分辨率：≥4K 3.处理器：4 核或以上 |  |  |  |
| 7 | 扫码墩 | 1.识读精度≥5 mil 2.对比度≥10% |  |  |  |
| 8 | 无线路由器 | 支持 WIFI6 |  |  |  |
| 9 | 分配器 (USB HUB) | ≥Usb2.0，一拖四分配器 |  |  |  |
| 10 | 网线 | 六类非屏蔽双绞网线、UTP6 六类/E 等级 4对电缆、十字骨架结构；带宽：≥250MHz；线规 22-23AWG；防火等级：LSZH以上；工作温度范围：-20 至 60℃ |  |  |  |
| 11 | 六类跳线 | 长度：1米、六类非屏蔽跳线 |  |  |  |
| 12 | 六类跳线 | 长度：2米、六类非屏蔽跳线 |  |  |  |
| 13 | 电话线 | 两芯室内电话线（200米）、RJ45 接口，双芯单股纯铜 |  |  |  |
| 14 | HDMI高清线 | HDMI 数字高清线（3米） |  |  |  |
| 15 | HDMI高清线 | HDMI 数字高清线（5米） |  |  |  |
| 16 | VGA线 | 高清 VGA 线（3米） |  |  |  |
| 17 | USB 延长线 | 延长线，USB 公-母(3米) |  |  |  |
| 18 | USB 延长线 | 延长线，USB 公-母(5米) |  |  |  |
| 19 | 电源线 | 电源线、国标，电脑主机品字尾三孔电源连接线 ，2 米 |  |  |  |
| 20 | 光纤跳线 | 接口包含：SC、LC、FC、ST；规格：单模单芯/ 双芯、多模双芯；长度：5m、陶瓷插芯 PVC保护套； |  |  |  |
| 21 | 转换器 | DP 转 VGA 转换器 |  |  |  |
| 22 | 转换器 | HDMI 转 VGA 转换器 |  |  |  |
| 23 | 音频线 | 3米 |  |  |  |
| 24 | 音频线 | 5米 |  |  |  |
| 25 | 打印机数据线 | 3 米 USB 打印线、≥USB2.0 |  |  |  |
| 26 | 打印机数据线 | 5 米 USB 打印线、≥USB2.0 |  |  |  |
| 27 | 电话对接头 | 电话直通头 |  |  |  |
| 28 | 网线对接头 | RJ45 网络直通头 |  |  |  |
| 29 | 光纤接头 | 光纤直通头 |  |  |  |
| 30 | U 盘 | 64GB，接口类型 USB3.0/3.2 |  |  |  |
| 31 | U 盘 | 128GB，接口类型 USB3.0/3.2 |  |  |  |
| 32 | 键盘 | 有线按键 104 键接口 USB |  |  |  |
| 33 | 鼠标 | 接口: USB，有线 |  |  |  |
| 34 | 电话水晶头 | 六类，两芯电话水晶头、国标，100 个/盒 |  |  |  |
| 35 | 网线水晶头 | 六类，非屏蔽网络水晶头、国标，100 个/盒 |  |  |  |
| 36 | 激光笔 | 100m 远控/充电翻页笔、PPT 翻页、指星笔，usb发射器传输 |  |  |  |
| 37 | 内存条 | 8G 台式机用，与医院现有兼容 |  |  |  |
| 38 | 内存条 | 16G 台式机用，与医院现有兼容 |  |  |  |
| 39 | 硬盘 | 3.5寸、2T，接口类型：SATA3.0 缓存：64MB,转速：7200rpm |  |  |  |
| 40 | 固态硬盘 | 512G，读取速度：520MB/s， 写入速度：210MB/s |  |  |  |
| 41 | 移动硬盘 | 2.5寸、2T，外部输出接口：USB3.0以上 |  |  |  |
| 42 | 硬盘盒 | / |  |  |  |
| 43 | USB 网卡 | 无线传输速度: 300Mbps、接口类型: USB 2.0 标准: 802.11b 802.11n |  |  |  |
| 44 | 无线键盘 | 接口: USB、连接方式: 无线、商务外观，无灯光装饰 |  |  |  |
| 45 | 无线鼠标 | 接口: USB、连接方式: 无线、光学分辨率: 1000dpi，商务外观，无灯光装饰 |  |  |  |
| 46 | 光盘 | 可刻录，3 寸 8CM，200MB，10 张/盒 |  |  |  |
| 47 | 光盘 | 可刻录，容量：4.7GB，记录时间：120Min， 记录速度：16X，50 张/盒 |  |  |  |
| 48 | SD /TF卡 | 512G |  |  |  |
| 49 | 打印机切 换器 | 打印机 KVM 切换器一分二 |  |  |  |
| 50 | 线槽 | 2.0*1.0pvc |  |  |  |
| 51 | 面板 | 白板 |  |  |  |
| 52 | 面板 | 双口网络面板 |  |  |  |
| 53 | 模块 | 配套面板网络、电话，六类 |  |  |  |
| 54 | 网线钳 | 网线电话线双用 |  |  |  |
| 55 | 电源适配器 | 5V |  |  |  |
| 56 | 钢钉线卡 | / |  |  |  |
| 57 | 尼龙扎带 | 规格：3.7*200mm |  |  |  |
| 58 | 胶布（卷） | 绝缘胶布、国标 |  |  |  |
| 59 | 双面泡沫胶 | 规格：2*10米 |  |  |  |
| 60 | 寻线仪 | / |  |  |  |
| 61 | 玻璃胶 |  |  |  |  |
| 62 | 机柜 | 12U |  |  |  |
| 63 | 显卡 | 显存：≥12GB，GDDR6 显存带宽：≥360GB/s 接口：DisplayPort×3（V1.4a）、HDMI×1（支持 4K@120Hz，符合 HDMI 2.1 标准 |  |  |  |
| 64 | 光盘刻录机 |  |  |  |  |
| 65 | 交换机 | 48电口+4光口，全千兆，三层，可网管。 |  |  |  |
| 66 | 光模块 | 千兆，单模，LC，与医院现有交换机兼容。 |  |  |  |
| 67 | 会议大屏 | ≥75英寸，4K，支持手写触摸，触控精度≥1mm，Type-C免驱，响应时间≤8ms，支持蓝牙和无线投屏，智能白板，亮度≥300-400nit。 |  |  |  |
| 68 | PDU | 8口 |  |  |  |