| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算(万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 康复中心 | 吞咽治疗仪 | 2台 | 30 |
| 康复中心 | 微波治疗仪 | 2台 | 10 |
| 康复中心 | 超短波治疗仪 | 1台 | 4 |
| 康复中心 | 床边主被动治疗仪 | 1台 | 7 |
| 康复中心 | 四肢助（联）动康复踏车 | 4台 | 32 |
| 康复中心 | 调制中频治疗仪 | 2台 | 2 |
| 康复中心 | 恒温电蜡疗仪 | 1台 | 12 |

吞咽治疗仪参数

1、★便携式设计，可手持使用；

2、★可同时进行言语吞咽功能的主动训练和治疗；

3、双通道输出，保证有效的治疗输出；

4、★四种治疗程序，至少含有（T/R）参数可调节性脉冲电流 2 个，经皮神经电刺激“TENS”1 个，KOTS 肌肉训练 1 个；

5、按键式操作，电流输出精准控制，步进 0.5mA；

6、脉冲式输出：可调整脉冲宽度，间歇等参数，实现个体化治疗；

7、持续输出： 内置电流释放按键，在进行吞咽训练时，患者按动释放键，颈部肌群会得到一个电流脉冲刺激，帮助完成完整吞咽动作。实现主动治疗。

8、★脉冲输出时间0-500ms；

9、★电流强度0-40mA；

10、治疗时间0-20分钟；

11、供电：可充电电池；

- 微波治疗仪参数

- 适用范围：

- 丹毒、蜂窝织炎、乳腺炎的炎症吸收期、软组织扭伤恢复期、肌纤维织炎、棘间韧带损伤、肩关节周围炎、肱骨外上髁炎、术后伤口愈合迟缓、慢性溃疡、压疮、烧伤、冻伤。

- 高热疗法与放疗、化疗综合治疗适用于皮肤癌、甲状腺癌、颈淋巴结转移癌、食管癌、乳癌、宫颈癌、直肠癌。

- 组织凝固治疗适用于皮肤良性与恶性赘生物、鼻息肉、食管癌、胃溃疡出血、胃癌、直肠息肉、直肠癌、宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈癌。

- 二、主要技术参数

- 1、双微波源,微波工作频率:  2450MHz±30MHz，波长12.2CM；

2、★输出功率：手术模式：0-150W，理疗模式0-50W；

3、预置工作时间范围: 0～30min或0～99s，预置为30min时，其时间精度应为30min±1min；

4、采用微电脑控制，PID调节及锁相，输出功率更稳定；

5、产品配置2枚玻璃管式熔断器，规格为F5AL250V，外形尺寸为Ø5×20mm；

6、★输出模式：连续波、脉冲波、集束波；

7、★输出微波功率和治疗时间可预置并储存记忆；

8、手术、理疗一体化，功能齐全，适合各临床科室需要；

9、★保护功能：具有闭锁保护、过载保护、误操作报警；

- 15、安全等级：符合国家医用电器3类标准；

- 支撑臂具有多个自由度，可以进行高度和伸展长度的调节，可以使得治疗头可以在适当的治疗位置进行长时间的停留，不会出现支撑装置失效治疗头跌落的情况。

- 超短波治疗仪参数

1.输出功率：200W，允许偏差±20%。

2.工作频率：27.12MHz，允许偏差±0.6%。

3.治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，允许偏差±10%。

4.使用电源：～220V，50Hz。额定输入功率：900VA。

5.工作时长：连续工作≥4h。

8、★大、中、小号硅橡胶电极板各1对

9、输出分10档调节，调节过程输出幅度变化小，有利于各种不同剂量的治疗。

10、落地式设计。

11、★具有治疗电子定时、声光提示、光柱显示输出强度、输出先回零保护装。

床边主被动治疗仪参数

- 彩色液晶触摸屏≥10.4英寸。

- ★具有六种针对性的训练模式：神经模式、骨科模式、心肺模式、反馈模式、被动模式、游戏模式。

- ★具有四种患者训练安全保护功能：痉挛保护、声控保护、靶心率保护、磁控保护。且痉挛敏感等级、声控敏感等级和靶心率目标数值均可调。

- 参数可调：

- （1）输入功率：≤300VA；

- （2）定时范围：2～120min±1min；

- （3）速度显示范围：0-99r/min±10%；

- （4）速度设定范围：0-60r/min±10%；

- （5)角度设定范围：0-330度±5度；

- 5、★靶心率设定范围：0-150（设定级数每次5），精度±5次/min。机器可智能感应患者的心率大小，超过设定心率机器自动停止，保护患者安全。

- 6、实时显示患者主动做功情况。

- 7、气动助力升降高度130-165cm；根据患者情况训练单元高低可调节，

- 8、★具有脚刹驻机功能；

9显示屏平面翻转0-90°，显示屏轴向旋转0-200°；

10、整机重量≤50KG；

11、下肢治疗运动半径可调≥2档；

12、治疗头高低角度可调≥3档；

13、腿部助力姿势弹力器无级可调；

14、适应ICU各种病床，机器前支撑最大宽度46cm,高度7.8cm。

- 四肢助（联）动康复踏车技术参数

- 适用范围：适用于改善偏瘫患者肌力，维持关节活动度，改善偏瘫患者综合运动功能，促进偏瘫患者运动功能恢复；在多通道功能性电刺激模式下效果更显著。

- 产品组成：中央控制系统（CPS系统）、动力驱动系统（MOTO系统）、脉搏血氧检测反馈系统（POS系统，可选配）。

3、主要功能：踏车传动机构作为动力驱动系统（MOTO系统）的载体以椭圆（踏步）运动模式对患者上肢或下肢同时进行功能训练，具备健侧带动患侧、一肢带动三肢的功能。

4、治疗模式：主被动模式，训练在主动、助动及被动三种方式下运行，依患者肌力自动调整，无缝切换。

5、时间设置：可以预设时间，范围为0~120min，主界面可现实为正计时或者倒计时。

★6、操作与显示：10吋抗菌真彩触摸感应式PAD点触操作，转速、距离、阻力、功率、血氧、脉率、时间等主要参数实时显示可调；内置情景互动软件，搭载单车游戏界面，实时显示患者左右平衡状态，改善患者注意力，增强训练效果。

★7、主机机头搭载平板电脑可通过曲柄调节装置任意调节平板角度，做到360度全方位随意调节角度和观看（提供专利佐证）。

8、踏车参数：

8.1、电机转速：15-55r/min可调；

8.2、助力扭矩：1-29Nm可调；

★ 8.3、阻力扭矩：1-25Nm可调，最高可达25Nm。

8.4、急停开关：当出现紧急情况时，按下急停开关，可立即停止工作，保护患者免受损害。

★ 9、设备具有保护（脉氧）停机功能，具有可接收脉搏血氧仪设备（脉搏血氧仪为选配件）数据的接口，当康复踏车接收到的血氧或脉率数据超出当前预置血氧或脉率限值20s内康复踏车停止工作。。

10、座椅可双向90度旋转，方便患者安全上下。

★ 11、升级方式：可以增配同品牌多通路功能性电刺激器（FES升级包），升级为同款型的FES系列康复踏车。

- 调制中频治疗仪参数

- 1、额定输入功率：不低于180VA。

- 2、显示方式：数码触摸显示。

- ★3、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。

- ★4、中频频率：1kHz～10kHz，单一频率允差±10％；低频调制频率：0～150Hz，单一频率允差±1Hz。

- ★5、中频载波：双向方波，脉宽50us～500us，允差±10％。调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。

- 6、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

- 7、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。

- 8、电极板温度：38～55℃，6档可调，允差±3℃。加热功能可单独开启及关闭。

- 9、干扰电

- 9.1工作频率：4kHz，允差±10％。

- 9.2调制频率：0.125Hz，允差±10％。

- 9.3差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。

- 11.4差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。

- 10、保护功能：过载保护，短路保护。

- ★11、处方：≥100个。治疗时间内置于处方中，治疗结束有声音提示。

- 12、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。

- 13、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

- 14、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。

- 15、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。

- 恒温电蜡疗仪参数

1、一键制作蜡饼，全自动，无需人工接蜡、制饼，蜡饼制作空间≥180L。

2、★ 快速制作蜡饼时间≤1小时。

3、蜡饼厚度(10mm~15mm)、温度可调。

4、★托盘层数：≥15层，同时制作1~15个蜡饼。

5、过滤：熔蜡阶段3级过滤，能对重复使用的石蜡自动过滤杂质。

6、★具有紫外线杀菌装置，对重复使用的石蜡过滤后自动进行紫外线消毒。

7、设有观察窗和照明系统随时观察蜡饼制作情况。

8、外壳采用冷轧钢喷塑材质

9、大屏幕彩色液晶显示屏触摸式操作。

10、SUS304不锈钢内胆及托盘。

11、★每组托盘有单独的出蜡系统，出蜡量可单独设置。

12、可设置每天自动开机时间，自动关机时间。

13、熔蜡系统设有自动循环搅拌设计，快速制作蜡饼。

14、带有移动脚轮便于移动；调整脚轮方便调整箱体水平保证蜡饼厚度均匀

15、根据石蜡杂质含量不同可设置熔蜡温度和制饼温度。

16、有防止过热的报警装置、紧急停止装置，漏电保护等多道安全保护装置。

17、具有保证蜡饼品质不会外硬内软以及出现雪花状况的温控技术。

18、出蜡剩余状态显示，有出蜡实时进度条显示。

19、有记忆功能，记忆上次制作参数。

20、内置≥15条加热管道。

21 整个流程的所有时间、温度、消毒间隔和消毒时间可任意设置。

22、断电后重新开机具有取消任意中间流程的功能。

23、★具有无水化蜡技术，可保证蜡饼内无水分烫伤。