| 生理性海水鼻腔喷雾器 |  |
| --- | --- |
| 医院要求的核心参数 | 参加公司： |
| 生理性海水鼻腔喷雾器 | 响应型号： |
| 成人型，装量不小于70ml/瓶,儿童型、装量不小于40ml/瓶 |  |
| 酸碱度：生理性海水的pH值为5.5-8。 |  |
| 微生物限度：细菌菌落总数应≤100cfu/ml或个/ml。真菌菌落总数应≤20cfu/ml或个/ml。大肠菌群、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌溶血性链球菌应不得检出。 |  |

| 宫腔用透明质酸钠凝胶 2ml/支或其他规格 |  |
| --- | --- |
| 医院要求的核心参数 | 参加公司： |
| 宫腔用透明质酸钠凝胶 | 响应型号： |
| 结构：采用交联制备技术，从而形成稳定有序的三维交联网状结构。 |  |
| 动力粘度 ：宫腔用交联透明质酸钠凝胶的动力粘度应不小于35000mPa· s |  |
| 注射器柄推挤力：宫腔用交联透明质酸钠凝胶不连接任何套管时,推挤力应低于25N。套上延长管时(延长管内径≥2mm,长度=15cm),推挤力应低于45N。 |  |

| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 预算（元） | 参加公司： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 | 导丝导入直型：规格不少于6Fr、7Fr、8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr | 1500/套 | 响应型号： |
| 2 | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 | 导丝导入弯型：规格不少于6Fr、7Fr、8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr | 1500/套 |  |
| 3 | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 | T型：规格不少于14Fr、22Fr、 | 950/套 |  |
| 4 | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 | 多通道型：规格不少于10Fr、、12Fr、15Fr、19Fr、24Fr、28Fr | 950/套 |  |
| 备注 | 核心参数要求： - 引流管前端是猪尾型设计，防止滑脱。并且管体前端有金属环材质的Mark标志，方便术者置管过程确定管体位置和引流孔位置。 - 导管需带有安全线，可确保导管固定在引流位置，有效防止导管滑出。 - 硬套管前段有超声加强涂层设计，在超声和x线下显影更清晰。 |  |  |  |