泌尿外科第一批设备清单      2023.10.13

| 序号 | 医疗设备名称 | 数量 | 预算（万元） | 重要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输尿管硬镜 | 1套 | 40 | 详细配置附后 |
| 2 | 膀胱镜 | 1套 | 30 | 详细配置附后 |
| 3 | Mini肾镜 | 1套 | 13 | 详细配置附后 |
| 4 | 标准肾镜 | 1套 | 25 | 详细配置附后 |
| 5 | 双极等离子电切电凝系统 | 1台 | 40 | 1、具有等离子双极电切和电凝的手术功能，可满足泌尿外科经尿道前列腺电切、剜除及膀胱肿瘤电切基本需求，并可用于输尿管镜下及经皮肾镜下汽化、止血；加配激光光纤鞘可配合各激光用于前列腺剜除术。符合欧盟CE标准。 2、标准电切内窥镜、小电切镜与等离子主机及电切环为同一厂家产品。（并提供能证实以上内容的有效的产品注册证为证明文件）。 3、等离子电切镜可升级增配组织粉碎器，电切镜外鞘可兼容避免对尿道形成多次的损伤。 4、具有多种手术配套用的双极电极，包括环状、铲状、杆状、针状、钩状、犁状电极、电凝钩(腹腔镜用)等，其中杆状和针状需满足270mm、330mm、570mm三种规格长度。 |
| 6 | 钬激光 | 1台 | 60 | 1、用于泌尿系结石的碎石，泌尿系肿瘤的汽化和凝固。 2、须配合使用内径为 270-279μm 的软光纤做软镜手术 3、宽脉宽：≥800 μ，切割止血同步进行 4、连续工作时间≥5 小时 5、激光工作中光纤实际输出最大功率：≥95W。 6、须有一次性使用和复消使用的光纤。 |

一、输尿管肾镜配置单

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12度 8/9.8Fr输尿管肾镜(镜桥一体式),5Fr器械通道 | 2根 |
| 2 | 5Fr异物钳 | 2把 |
| 3 | 5Fr活检钳 | 2把 |
| 4 | 5度 6/7.5Fr输尿管肾镜(镜桥一体式),4Fr器械通道 | 2根 |
| 5 | 4Fr弯性异物钳 | 2把 |
| 6 | 4Fr弯性活检钳 | 2把 |
| 7 | 光纤 | 4根 |

- 标准经皮肾镜

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20.8Fr自动锁扣式镜鞘（外鞘） | 1把 |
| 2 | 闭孔器（鞘芯） | 1个 |
| 3 | 12度经皮肾镜，外径20.8Fr | 1把 |
| 4 | 24Fr短冲洗鞘 | 1个 |
| 5 | 9-27Fr经皮扩张器 | 1个 |
| 6 | 3.5mm硬质取石钳350mm长 | 1把 |
| 7 | 3.5mm硬质鳄嘴取石钳350mm长 | 1把 |
| 8 | 光纤 | 1根 |
| 9 | 医用加压器（灌注） | 1台 |

- 膀胱镜

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0度 4mm超广角膀胱镜 | 2个 |
| 2 | 30度 4mm超广角膀胱镜 | 2个 |
| 3 | 70度 4mm超广角膀胱镜 | 2个 |
| 4 | 16Fr的镜鞘，包含闭孔器 | 1个 |
| 5 | 19.5Fr的镜鞘，包含闭孔器 | 1个 |
| 6 | 21Fr的镜鞘，包含闭孔器 | 1个 |
| 7 | 用于30度、70度镜子，双器械通道转向器 | 1个 |
| 8 | 双器械通道镜桥 | 1个 |
| 9 | 单器械通道镜桥 | 1个 |
| 10 | 5Fr异物钳，工作长度340mm | 1把 |
| 11 | 6Fr异物钳，工作长度410mm | 1把 |
| 12 | 5Fr活检钳，工作长度340mm | 1把 |
| 13 | 7Fr活检钳，工作长度410mm | 1把 |
| 14 | 光纤 | 4根 |

- 四、Mini肾镜

- 配置为镜体 1套（8.5Fr-12Fr、12度镜头）、5Fr异物钳1把，医用加压器（灌注）1台。