设备名称：眼科A/B超声诊断仪，数量：1台，预算：10万元
眼科A/B超声诊断仪技术参数

	1
	分体化设计

	A超

	2
	探头频率：10MHz，测量精度：±0.04mm

	3
	正常眼，无晶体眼，人工晶体眼，白内障等测量。

	4
	测量参数：前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度、及其均值。

	5
	★人工晶体计算：SRK-II、SRK-T、BINK-Ⅱ、Hoffer-Q、Holladay、HAIGIS等计算 。     

	6
	数据处理结果：具有人工晶体参数选择表。

	7
	工作方式：手动测量。

	B超

	8
	扫描方式：机械式扇形扫描

	9
	扫描角度：≥53°

	10
	★探查深度：≥50mm      探头频率：10MHz。

	11
	分辨率：纵向（或轴向）≤0.2mm    横向（或侧向）≤0.4mm 。 

	12
	灰阶等级：≥256

	13
	★显示模式：A、B、B+B、B+A

	14
	图像存储：冻结≥10帧图像。

	15
	图像后处理功能：具有亮度、对比度、平滑、锐滑、灰阶拉伸、均衡等多种处理曲线。

	16
	晶体囊及视神经可同时显示。

	17
	具有玻璃体和视网膜增强功能。

	18
	B超图像具有动态回放功能≥100幅；

	19
	配置中文超声影像工作站，实时显示图像，可以同时显示双眼图像及打印 ，B超图像和人工晶体度数可打印在一张报告单上。

	20
	采用USB通用串行接口设计,结构简单,故障率低；

	21
	图象记录：外接激光打印机

	22
	信息存储：内建病人病历库，所有病人资料信息自动保存,便于查询。

	23
	质保期2年


