## 一、技术规格及要求

1、货物需求一览表

| 货物名称 | 数量 | 最高限价（万元） | 质保期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备1：高端心血管彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | 200 | 3年 | 60天 | / |
| 设备2：高端介入彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | 200 | 3年 |  |  |

二、技术规格及要求

| 设备1：高端心血管彩色多普勒超声诊断仪 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术规格及要求 |
| 一 | 设备名称：高端心血管彩色多普勒超声诊断仪 |
| 二 | 数量：壹套 |
| 三 | 投标基本要求： |
| ★1 | 设备先进性：所投设备为该品牌心脏最高端旗舰机型（以官网为准），所配软件为最新版本； |
| 2 | 须与医院图像信息系统无缝连接(相关费用由中标方提供) |
| 四 | 设备用途及说明：以成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用和相关科研为主，支持实时四维经胸（含成人、儿童）和实时四维经食管超声心动图成像，覆盖外周血管、腹部、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、术中介入超声等检查全面应用。 |
| 五 | 技术参数及要求 |
| 1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |
| ★1.1 | ≥21英寸高分辨率OLED显示器，分辨率≥1920×1080，亮度对比度可根据要求自动和手动调节可调. |
| 1.2 | ≥12英寸超高分辨率、多点触控彩色触摸屏，支持滑动操作，触摸屏具备病案图像管理功能，可快速回顾存储图像，并进行快捷图像传输。 |
| 1.3 | 触摸屏能进行图管理、图像预览和动态图像播放功能、图像输出操作等。 |
| 1.4 | 触摸屏具有探头接口和探头显示功能、预设条件显示 |
| 1.5 | 电动控制操作面板上下/左右/前后范围内灵活调节，可单方向调节控制面板前后位置，满足便捷的下肢血管扫查应用。 |
| 1.6 | 采用整场空间像素成像或域成像或全新一代相干成像CIF，，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带。 |
| 1.7 | 探头技术：具有面阵技术、声能放大、单晶体以及精准温控探头技术 |
| 1.8 | ≥4个激活成像探头接口 |
| 1.9 | 系统最大扫描深度≥50cm |
| 2 | 二维灰阶成像单元 |
| 2.1 | 所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示。 |
| 2.2 | 具备高清斑点噪声抑制技术，支持二维和四维模式 |
| 2.3 | 具备实时空间多角度复合成像，并支持彩色多普勒模式。 |
| 2.4 | 具备心肌纹理成像模式：可增强瓣膜，腱索及心肌等细节结构的显示能力，该模式可叠加实时二维彩色信息，支持实时在机激活切换，支持成人经胸二维和四维心脏探头。 |
| 2.5 | 具备高清成像模式：通过双频率复合采集，提高组织分辨率和对比度。 |
| 2.6 | 具备复合滤波：通过复合运算，增强组织边界的显示和解剖结构的平滑度。 |
| 2.7 | 具备一键式实时自动连续优化图像技术，包括增益、对比度、侧向增益补偿。 |
| 2.8 | 具备实时宽景成像技术，可前进和后退 |
| 2.9 | 具备梯形扩展成像技术 |
| 2.10 | 具备心尖扩展成像：相控阵心脏探头采用凸阵扩展技术，实现心尖宽视野显示。（附图） |
| 3 | 彩色血流成像单元 |
| 3.1 | 具有二维彩色模式、四维彩色模式、能量图模式、速度方差模式、彩色M型模式等多种模式 |
| 3.2 | 成人心脏探头彩色多普勒频率显示，并独立分级可调，≥8级 |
| 3.3 | 具备二维和彩色同步双幅实时显示，亦可应用于冻结和存储的回放图像 |
| 3.4 | 具备组织内彩色优先显示功能，以显示组织内低速血流 |
| 3.5 | 具备彩色去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除彩色信号。 |
| 3.6 | 具备在冻结和回放的彩色模式下，再次调节彩色图谱、编码方式、方差模式、彩色/组织优先、彩色增益、彩色反转、彩色基线、彩色叠加等多项参数，应用于诊断。 |
| 3.7 | 具备彩色帧频独立调节能力 |
| 3.8 | 具备类造影血流显像：非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像。 |
| 3.9 | 具备方向性灰阶血流显像：基于灰阶血流信号，同时提供彩色血流方向性显示。 |
| 3.10 | 内置原厂冠脉显像预设：选择探头后，即可在菜单栏选择该预设（无需进入子菜单栏），能有效去除心腔彩色噪音，显示冠脉二维和血流信息，并可在常规心脏条件下，利用快速预设访问直接切换 |
| 3.11 | 具备血流斑点追踪成像技术：通过超高帧频平面波成像，对血细胞运动轨迹进行追踪，以线条、颜色、箭头显示心腔内血流动力学的真实状态，支持小儿心脏二维探头、小儿心脏四维探头、新生儿心脏二维探头及经食道心脏四维容积探头。 |
| 3.12 | 具备血流斑点追踪成像定量技术：基于血流斑点追踪成像，可对已捕捉血流信息的面积、时间及距离参数进行定量。 |
| 4 | 频谱多普勒显示单元及分析系统 |
| 4.1 | 具有PW、CW、HPRF、LPRF等多种模式 |
| 4.2 | HPRF高脉冲重复频率自动启动功能 |
| 4.3 | 多普勒频率显示、独立可调 |
| 4.3 | 具备自动频谱优化技术，一键控制，自动调整频谱至最佳范围 |
| 4.4 | 具备高性能实时双同步、三同步功能，随时可切换 |
| 4.5 | 具备自动角度纠正功能，以适应不同角度血管检测 |
| 4.6 | 具备实时扫描中的图像参数调节，包括增益、基线位置、时间轴快慢、角度校正、噪音抑制、对比度、彩色图谱等的调节，也同样能应用于已经冻结或存储后的图像 |
| 4.7 | 具备频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活选择 |
| 4.8 | 具备心脏频谱自动测量：可对心脏瓣膜彩色血流频谱及组织多普勒频谱进行多个心动周期的识别并命名，同时进行自动测量并将结果导入到报告系统，并可提供多心动周期数据（包括：二尖瓣前向血流E峰、A峰、EDT、E’、E/E’、主动脉瓣频谱包络、三尖瓣峰值返流速度TR Vmax等参数）。 |
| 5 | 组织多普勒成像单元 |
| 5.1 | 具备实时一键式组织速度成像、组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像 |
| 5.2 | 具有多普勒信号去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除组织多普勒信号。 |
| 5.3 | 组织多普勒信号可直接转换为组织追踪图、组织同步化图、应变图和应变率图。 |
| 5.4 | 具备在机组织多普勒同步化显像，并具有12节段心肌同步化牛眼图。 |
| 5.5 | 具备在机同时显示多个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线 |
| 5.6 | 定量曲线能自动导入主动脉瓣及二尖瓣开放关闭时间 |
| 6 | 组织谐波成像单元 |
| 6.1 | 谐波频率和基波频率同时显示 |
| 7 | 超声造影成像单元 |
| 7.1 | 编码脉冲反向谐波技术和超声调制信号用于造影剂成像 |
| 7.2 | 支持左心室造影、血管、腹部、心肌灌注造影成像 |
| ★7.3 | 支持经胸二维及四维探头、支持经食道矩阵容积探头、支持凸阵探头、支持线阵探头 |
| 7.4 | 支持实时三平面造影、实时四维造影 |
| 7.5 | 支持负荷超声成像下的心肌灌注造影 |
| 7.6 | 具备Flash，机械指数可调，可心电触发和时间触发，长度可调 |
| 7.7 | 具备Flash模式下的感兴趣区域调节，操作者可根据实际需要爆破区域（感兴趣区域大小和位置可任意调节），实现更佳的爆破效果 |
| 7.8 | 具有双时钟计时，存储时间长短可调 |
| 7.9 | 可实时前向存储、实时回放存储、编辑后存储等多种方式 |
| 7.10 | 具有在线及离线时间-强度曲线分析工具，能按wash-in/wash-out分析数据（附图） |
| 7.11 | 分析结果自动导入系统工作表进行存储 |
| 8 | 负荷超声成像单元 |
| 8.1 | 内置专业负荷超声模块，包括运动负荷、药物负荷协议 |
| 8.2 | 可自定义编辑模板 |
| 8.3 | 支持自动转换所需切面、所需测量和检查阶段，自动保存频率和增益等成像条件应用于下一检查阶段 |
| 8.4 | 回放时自动显示基础状态下的对比图像，自动同步心动周期 |
| 8.5 | 支持二维、多平面和四维成像模式 |
| 8.6 | 支持造影成像 |
| 8.7 | 支持经食管四维探头 |
| 8.8 | 可结合组织多普勒，并能定量分析 |
| 8.9 | 支持室壁运动评分 |
| 8.10 | 内置在同步化治疗评估模板 |
| 9 | 四维成像单元 |
| 9.1 | 四维成像单元支持成人经胸容积探头、儿童经胸容积探头及经食道容积探头 |
| ★9.2 | 所有四维容积探头均需具有二维、彩色、PW、CW、M型、任意角度直线与曲线解剖M型、组织多普勒、多平面及四维、负荷超声、超声造影等全部功能模式 |
| 9.3 | 单心动周期全容积成像模式: 单心动周期实时90°×90°全容积成像，无需心电门控触发，无需拼接成像，该模式支持全容积彩色血流显示，且支持经胸四维成像与经食道四维成像 |
| 9.4 | 多心动周期全容积成像，拼接的心动周期个数可选择数≥6个 |
| 9.5 | 自动显示四维各标准切面图像：基于一个切面容积图像，即可一键式获取其他切面容积图像，无需手工剪切，显示切面数≥6个，包括：四腔心、两腔心、心尖长轴、二尖瓣、主动脉瓣及室间隔四维切面。 |
| 9.6 | 智能四维视野：通过系统预设的条件，仅需一个按键，即可快速的获取二尖瓣、主动脉瓣、左心耳等结构的四维模式、四维血流模式以及多平面模式等。 |
| 9.7 | 四维成像角度预设值，根据不同观察部位自由选择，角度预设个数≥4个 |
| 9.8 | 智能四维解剖标记：以不同颜色的标记点对二维或四维图像进行解剖结构的标定后，会自动将二维图像和四维图像的同一结构进行关联，在调节容积图像的过程中，标记可随解剖结构的空间位置变化而随之移动，标记透明度可调，并可快速进行命名标注。 |
| 9.9 | 具有四维局部放大和感兴趣区取样框功能，实时双平面观察，方便局部结构成像，可在双平面模式下，选取感兴趣区域进行四维成像。 |
| 9.10 | 容积帧频可独立调节 |
| 9.11 | 高帧频容积采集技术，不降低空间分辨率，而获取高帧频的容积图像。 |
| 9.12 | 四维空间噪音抑制，降低四维图像和基于四维的二维图像的噪音信号 |
| 9.13 | 四维心尖扩展成像技术，扩展心尖显示视野 |
| 9.14 | 具备四维彩色模式，并灰阶与彩色比例可调，可单独显示四维彩色血流束 |
| 9.15 | 具备断层超声成像，具备5、7、8、12切面可选 |
| 9.16 | 具备实时双平面 |
| 9.17 | 实时三平面成像：一次扫查同时获取同一心动周期三个切面的图像，切面之间的角度任意可调，支持二维、彩色，组织多普勒等模式, 可运用于负荷超声和左室造影，并可用于二维斑点追踪左心室心肌应变定量。 |
| 9.18 | 任意两点剪切容积成像 |
| 9.19 | 智能切面显示:对实时或存储容积数据中，可在XYZ轴进行任意位置的二维切面显示内部结构，不同维度的二维切面和容积图像进行交互式参照与切割，也可在其中一个二维切面上选择两个不同的切割线进行分别的位置调整得到与之垂直的相关断面的显示。可在各个二维切面上进行长度、面积测量。 |
| 9.20 | 实时三维以及实时三维彩色模式下，一键快速镜向反转功能 |
| 9.21 | 立体成像：采用红蓝偏光技术，配合偏光眼镜，立体显示心脏结构 |
| 9.22 | 心脏内腔镜四维成像技术 |
| 9.23 | 具备四维容积渲染成像技术，可基于实时在机及脱机4D TEE或TTE数据，采用光源投照法，呈现心脏四维类解剖结构的显示，其中光源深度、光源数量及光源方向均可调节，按照视觉习惯将感兴趣区加亮显示，增加立体显示效果，突出显示病变部位及组织毗邻关系，可用于超声科、导管室、心外科、心内科立体显示心脏结构和介入治疗过程，支持实时和回放模式。 |
| 9.24 | 具备四维容积透明血流渲染模式，可对四维容积彩色数据透明度进行调节，避免彩色血流对组织或深部血流的遮挡，可辅助操作者甄别复杂血流动力学特征，四维彩色血流透明度可多档调节。 |
| 9.25 | 具备虚拟存储功能，四维容积图像编辑后可再次存储 |
| 10 | 测量和分析： (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、心脏容积模式) |
| 10.1 | 一般测量功能：直径、面积、体积、狭窄率、压差等 |
| 10.2 | 心脏功能测量与分析 |
| 10.2.1 | 直线解剖M型和曲线解剖M型 |
| 10.2.2 | 具备二维左心室容积自动定量：基于人工智能（AI），自动识别标准切面并选择图像质量最佳的心动周期进行心内膜运动轨迹的追踪，进行二维辛普森法心功能测量，支持单平面和双平面计算，提供EF、ESV、EDV等容积数据。 |
| 10.2.3 | 具备二维斑点追踪左室心肌应变定量: 基于人工智能（AI），可自动识别切面并选择三个质量最佳的心动周期进行心肌斑点信号的追踪，分析心肌收缩期长轴峰值应变、收缩后收缩指数、提供17和18节段牛眼图、曲线显示模式、曲线解剖M型显示模式等。并可同步显示双平面辛普森法EF值，支持成人心脏探头、小儿心脏探头、经食道探头、心脏容积探头上实现。 |
| 10.2.4 | 基于二维斑点追踪技术，可直接分析长轴心肌收缩期峰值应变达峰时间、峰值应变离散，收缩后收缩指数，可提供17和18节段牛眼图显示，以显示和评价心肌二维同步性 |
| 10.2.5 | 二维左心房定量工具：基于斑点追踪技术，可提供左心房整体应变数值（包括：储备、管道、收缩期）及应变变化曲线，同时可提供左房排空分数及左房容积数据（包括心尖四腔心和心尖两腔心切面） |
| 10.2.6 | 具备主机内置四维左房功能定量工具：通过使用实时四维经胸容积探头，采集左房四维数据，重建左房四维动态模型，提供左房最大容积、最小容积、PreA容积及左房容积指数，同时能够提供左房三个时相（储备期、管道期、收缩期）的长轴应变、圆周应变等参数。 |
| 10.2.7 | 二维右心室定量工具：基于斑点追踪技术，可提供整体应变（6节段）、游离壁应变（3节段）和三尖瓣位移TAPSE参数。 |
| 10.2.8 | 基于容积数据的右心室定量分析工具，可提供右心室容积数据如ESV、EDV、SV、EF等数据，亦可提供RV Dd base、RV Dd mid、RV Ld、TAPSE三尖瓣环位移和FAC面积变化百分数等参数。 |
| 10.2.9 | 具备四维自动左室定量分析：提供EDV、 ESV、EF、SV、CO，LV Mass等心功能分析参数，并可提供动态左心室容积变化曲线 |
| 10.2.10 | 具备三平面心肌斑点追踪技术：基于斑点追踪技术，对来自同一心动周期的三个平面进行心肌斑点追踪，分析左心室各节段的应变。 |
| 10.2.11 | 能在容积图像上进行直线和面积测量。 |
| 10.2.12 | 具备基于四维容积数据的二尖瓣定量分析工具，可提供二尖瓣四维模型，并可提供多项二尖瓣几何参数。 |
| 10.2.13 | 具备基于四维容积数据的主动脉瓣定量分析工具，可提供主动脉瓣四维模型，并可提供主动脉瓣直径、周长等参数 |
| 10.2.14 | 具备基于容积数据（经胸或经食道均支持）的三尖瓣定量工具，可通过容积建模，获得动静态三尖瓣解剖模型，并可自动获取其主要数据，包括：对合点高度、膨隆容积、膨隆高度、长径、短径、瓣环面积、瓣环周长等≥15项参数。 |
| 10.2.15 | 具备儿科心脏Z-score评分系统 |
| 10.2.16 | 具备心肌做功定量分析：分析左心整体和局部的做功情况，包括做功指数、整体有效做功、整体无效做功、整体做功效率等参数。 |
| 10.3 | 血流测量与分析: 频谱多普勒实时自动包络，参数可自定义设定。 |
| ★10.4 | IMT 血管内中膜自动测量，具备前壁和后壁同屏独立测量显示 |
| 11 | 内置图像管理系统及图像存储与（电影）回放重现单元 |
| 11.1 | 内置SSD固态硬盘存储≥1TB |
| 11.2 | 可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等 |
| 11.3 | 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现 |
| 11.4 | 动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于可移动媒介 |
| 11.5 | 支持压缩和高清DICOM图像传输 |
| 11.6 | 在屏剪帖板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析 |
| 11.7 | USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像 |
| 12 | 参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发 |
| 13 | 输入/输出信号: |
| 13.1 | 输入：ECG, USB、VGA |
| 13.2 | 输出：DVI-D，音频，USB |
| 14 | 连通性： |
| 14.1 | 医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，支持高清DICOM传输 |
| 14.2 | 支持局域网/PACS/HIS等直接存储、查询与调阅 |
| 14.3 | 支持DICOM打印 |
| 15 | 探头规格 |
| 15.1 | 频率：所配探头均为宽频带多点变频探头，中心频率可选择≥4种，最高显示频率≥18MHz， |
| 15.2 | 二维、彩色、多普勒均可独立变频 |
| 15.3 | 类型：可支持心脏矩阵探头，相控阵、凸阵、微凸阵、腔内、线阵、经食道及术中探头 |
| 15.4 | B/D兼用：相控阵B/PWD/CWD，线阵B/PWD，凸阵B/PWD |
| ★15.5 | 标配4支探头，性能要求: 经胸矩阵容积相控阵探头：1.5-5MHz，≥6000阵元 经食道矩阵容积相控阵探头：3-8MHz，≥2500阵元 线阵探头：2.5-10MHz，≥192阵元 凸阵探头：1.5-6MHz，≥192阵元 |
| 16 | 二维灰阶显像主要参数 |
| ★16.1 | 相控阵探头扫描角度：10°-120°选择 |
| 16.2 | 成像速率: 相控阵探头：90o，18cm深度时，帧速率≥100帧/秒 经胸相控阵容积探头：极限帧频≥1000帧/秒；90°×90°、16cm深度时，帧频≥40 容积/秒 经食道矩阵容积探头：极限帧频≥750 容积/秒 |
| 16.3 | 二维灰阶成像≥256灰阶 |
| 16.4 | 支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频 |
| 16.5 | 回放重现：灰阶图像回放≥5000幅，允许12窗口同屏回放, 多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比 |
| 16.6 | 增益调节：STC分段≥8，B/M可独立调节 |
| 16.7 | 二次谐波：所配探头支持二次谐波，相控阵探头谐波数≥6组 |
| ★16.8 | 系统最大显示扫描深度≥50cm |
| 17 | 频谱多普勒成像参数 |
| 17.1 | 方式： PWD, HPRF，LPRF，CWD |
| 17.2 | 多普勒发射频率：扇扫：≥八段；线阵：≥三段；凸阵：≥六段 |
| 17.3 | 最大测量速度：PWD：血流速度≥7.6m/s；CWD：血流速度≥12m/s |
| 17.4 | 最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号) |
| 17.5 | 显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D |
| 17.6 | 电影回放：≥90秒 |
| 17.7 | 零位移动：≥6级 |
| 17.8 | 取样宽度及位置范围：宽度1-16mm；分级可调 |
| 17.9 | 显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位，B—刷新(手控、时间、ECG同步)、D扩展、B/D扩展，局放及移位 |
| 17.10 | 频谱自动包络并完成测量，参数可自定义，可于实时、冻结和回放图像上完成. |
| 18 | 彩色多普勒成像参数 |
| 18.1 | 显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示 |
| 18.2 | 实时二同步/三同步显示 |
| 18.3 | 彩色显示帧频： 相控阵扇扫探头、90°角，18cm深，彩色显示帧频≥19帧/s 相控阵扇扫探头、90°角，18cm深，彩色组织多普勒帧频≥139帧/s |
| 18.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： -30°- +30° |
| 18.5 | 显示控制：零位移动分±10级、黑/白与彩色比较、彩色对比 |
| 18.6 | 彩色显示速度：最低平均血流显示速度：≤10mm/s |
| 18.7 | 实时组织多普勒速度成像、实时组织多普勒位移成像,可M型、直线解剖M型、曲线解剖M型及频谱分析。 |
| 19 | 超声功率输出调节:B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调 |
| 六 | 验收、备件、资料及技术服务 |
| 1 | 卖方应在中国境内方便的地点设置备件库（提供营业执照复印件），保证10年零部件供应期 |
| 2 | 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能 |
| 七 | 提供彩超图文工作站1套。 |

| 设备2：高端介入彩色多普勒超声诊断仪 |  |
| --- | --- |
| 一 | 设备名称：高端介入彩色多普勒超声诊断仪 |
| 二 | 数量：壹套 |
| 三 | 投标基本要求：须与医院图像信息系统无缝连接(相关费用由中标方提供) |
| 四 | 设备用途及说明：主要用于腹部、妇产科、心脏、泌尿科、 浅表组织与小器官、儿科、肌骨神经、介入诊疗及临床学术研究。 |
| 五 | 技术参数及要求 |
| 1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |
| 1.1 | ≥23.8英寸HDU高分辨率监视器或≥22英寸高分辨率OLED显示器，具备万向关节臂设计，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠。 |
| 1.2 | ≥12英寸液晶触摸屏,可与显示器同步显示实时图像,支持滑动翻页功能。 |
| 1.3 | 触摸屏支持数字TGC 功能，滑动调节时间增益曲线，并可保存为常用预设置。 |
| 1.4 | 操作面板支持电动调节高度、前后左右位置及旋转，支持全封闭式键盘方便消毒。 |
| 1.5 | 原始数据储存，可对回放的常规图像进行≥30种参数调节。 |
| 1.6 | 采用整场空间像素成像原理成像或域成像或相干成像，仪器无任何实体和触摸按键可调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带。 |
| 1.7 | 智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比。 |
| 1.8 | 主机一体化耦合剂加热装置，温度可调。 |
| 1.9 | 具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限。 |
| 2 | 二维灰阶成像单元 |
| 2.1 | 宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调。 |
| 2.2 | 斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调，支持 3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像 等技术。 |
| 2.3 | - 空间复合成像：支持所有凸阵、线阵及容积探头，具有帧平均、帧速率等多种可调节参数；具有最大、平均、混合、运动校正四种复合模式，模式中具有三档开角可调节 |
| 2.4 | - 组织谐波成像,可用于全部成像探头，频率可视可调，具体中心频率数值可显示。 |
| 2.5 | - 组织声束矫正技术，适用于所有凸阵及线阵探头，≥7 级可调，可显示具体数值。 |
| 2.6 | - 高清放大功能，可对局部图像进行高清放大，并可以对照显示被放大组织在图像中所处位置关。 |
| 2.7 | 宽景成像：扫描长度≥90cm，支持所有成像探头，可与空间复合成像功能联合使用，自动检测扫描方向，支持旋转及测量。 |
| 3 | 先进成像技术 |
| 3.1 | 血管内中膜自动测量技术，可在同一切面图像上测量一段血管前壁和后壁内中膜厚度（附图），并给予最大值、平均值及所测范围区间。 |
| 3.2 | 灰阶血流成像技术或类似功能，无取样框（附图）、不降低帧频、无角度依赖，无需注射造影剂的情况下观察真正的血流动力学；具有捕捉模式，把多帧图像累积到一起，按血流灌注先后顺序动态呈现血管的空间分布状态；可去掉血流周围组织回声背景，单独显示血流；也可支持组织+血流双幅显示或叠加显示的方式； |
| 3.3 | 超微细血流成像技术，显示超微细血流及低速血流信号，支持≥6把探头，具备多种彩色图谱，并具备方向性显示。具备≥7级别背景模式选择，支持PW速度测量； 支持与B模式同屏对照显示，支持与实时拍摄的情景照片同屏对照显示；支持造影成像模式下使用，支持立体显示模式 |
| 3.4 | 立体血流成像，常规二维探头通过对相关血流动力学参数的特殊处理在二维图上立体呈现血流，突显血管位置关系，利于捕捉诊断信息，立体呈现程度可调节，可联合超低速血流技术和高穿透技术成像，并可支持测速。 |
| 3.5 | 应变式弹性成像，支持凸阵、线阵、超高频线阵、腔内（经阴道及双平面探头）、术中探头；弹性量化分析：动态弹性图定量分析，可同屏提供≥8 个感兴趣区的硬度值和≥7 个感兴趣区与参照区的硬度比。 |
| 3.6 | 造影成像，支持凸阵、线阵、相控阵、腔内，术中、凸阵容积、腔内容积等探头。 1）具备谐波造影模式，基波造影模式，高机械指数、高保真调幅、 反转脉冲等多模态造影技术 2）B型图与造影图像实时同屏双幅显示，可带双穿刺引导线，实现同屏双幅投射式测量 3）造影采集时间一次性存储≥10 分钟 4）支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器 5）具有爆破后再灌注显像功能以及微血管成像功能 6）具备常规模式、平衡模式 、组织模式，支持双幅对照显示，可用于实时或回放 7）具有全套机载一体化TIC时间强度分析软件及图像后处理功能 8）具备参量成像功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点- 彩色和时间可自行设置 - 支持原始数据功能，同一系列其他机型以原始数据格式存储的动态造影 图像也可以导入本设备做造影参量成像图 |
|  | 穿刺针增强显示功能，可独立调整穿刺针的显示增益（附图），多角度可调，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作信心及成功率。 |
| 3.7 | 智能血管检查技术或血管自动巡航功能：支持一键自动完成整个血管检查，自动识别血管位置、自动启动彩色多普勒功能及自动调整彩色取样框位置、角度、自动启动频谱多普勒、调整频谱取样容积及角度、自动优化频谱并自动测量 |
| 4 | 融合导航成像技术 |
| ★4.1 | 具备一体化系统内置的超声容积导航功能，可将超声、CT\MRI\PET\PETCT\SPETCT 图像与实时超声图像融合，可提供实时定位导航及引导功能、穿刺针虚拟追踪导航功能 |
| 4.2 | 可将实时超声，与 CT\MRI\PET\PET-CT 中任意二者融合后的图像，再融合，即为“多影像”融合 |
| 4.3 | 支持实时超声和超声容积相融合的超声与超声融合成像功能 |
| 4.4 | 容积导航功能可与超声弹性成像和超声造影成像共同使用 |
| 4.5 | 支持定位导航多病灶实时追踪定位功能 |
| 4.6 | 支穿刺针针尖导航功能和穿刺针针尾导航功能 |
| 4.7 | 支持自动跟踪融合导航技术，支持 CT和MR 图像与超声自动融合及自动跟踪功能 |
| 4.8 | 运动补偿定位功能，用于颅脑和肌骨导航应用 |
| 4.9 | 具备手术规划系统 |
| 4.10 | 超声容积导航功能支持腹部凸阵、微凸阵、腔内微凸阵、高频线阵、相控阵探头 |
| 4.11 | 容积导航采用双定位传感器功能 |
| 4.12 | 可选磁传感器及数据线采内置式探头，使用方便、不影响穿刺操作 |
| 5 | 测量和分析（B 型、M 型、频谱多普勒、彩色模式） |
| 5.1 | 一般测量 |
| 5.2 | 妇产科测量 |
| 5.3 | 心脏功能测量 |
| 5.4 | 多普勒血流测量与分析 |
| 5.5 | 外周血管测量与分析 |
| 5.6 | 泌尿科测量与分析 |
| 5.7 | 多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由客户自由选择。 |
| 6 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |
| 6.1 | 主机内置固态硬盘容量≥1TB |
| 6.2 | 一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，图像大小有 3 种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统。 |
| 6.3 | USB 一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至 U 盘、移动硬盘或者其它USB 装置。USB 接口支持U 盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像。 |
| 6.4 | 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现。 |
| 6.5 | 动态图像、静态图像以JPEG 或WMV（MPEGVue）格式直接存储于可移动媒介。 |
| 6.6 | 在屏剪帖板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析。 |
| 7 | 连通性 |
| 7.1 | 医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件(且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩超图像)，支持压缩和高清DICOM图像传输 |
| 7.2 | 支持与移动终端设备（与手机或平板电脑）连接，使用移动设备代替面板及触摸屏按键完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作。由移动端所拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示。适用于介入穿刺、手术、MDT、多人带教等临床场景。（提供证明文件） |
| 7.3 | 输入/输出信号：HDMI、USB 等 |
| 8 | 探头规格 |
| 8.1 | 频率：无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调。 |
| ★8.2 | 最高显示频率≥24MHz。 |
| 8.3 | 类型：支持凸阵探头、线阵探头、矩阵探头、相控阵探头、微凸穿刺探头、双凸双平面探头、经食道探头、术中探头、凸阵容积探头、腔内容积探头及笔式多普勒探头。 |
| ★8.4 | 标配4支探头，具备纯净波单晶体或冰晶或透镜探头技术的探头数量≥2支，探头性能： 凸阵探头，探头内置磁感应器支持导航跟踪，超声频宽1-6MHz，≥192阵元 线阵探头，探头内置磁感应器支持导航跟踪，超声频宽4-20MHz，≥1000阵元 腔内探头，超声频宽4-9MHz，≥192阵元 双平面腔内探头，超声频宽4-9MHz，192阵元+128阵元 |
| 8.5 | 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置，具备≥5个穿刺角度 |
| 9 | 二维灰阶显示主要参数 |
| 9.1 | 帧速率： 凸阵探头，18cm深度，扫描角度 80°，二维帧频≥45帧/秒； 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 120°，二维帧频≥45帧/秒 |
| ★9.2 | 凸阵探头最大显示扫描深度≥50cm，相控阵探头最大显示扫描深度≥35cm |
| 9.3 | 回放重现： 灰阶图像回放≥2000幅、回放时间≥60秒。 |
| 9.4 | 增益调节：B/M可独立调节，触摸式STC分段≥8段，无实体键。 |
| 9.5 | 预设条件 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 |
| 10 | 频谱多普勒 |
| 10.1 | 方式：PW，CW，HPRF； |
| 10.2 | 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示； |
| 10.3 | PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥20m/s； |
| 10.4 | 最低测量速度：≤0.6mm/s （非噪声信号）； |
| 10.5 | 取样容积范围：0.5mm-20mm,多级可调 |
| 10.6 | 电影回放：≥60秒； |
| 10.7 | 零位移动：≥10级； |
| 11 | 彩色多普勒 |
| 11.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示； |
| 11.2 | 具有双同步/三同步显示（B/D/CFM）； |
| 11.3 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° - +20°； |
| 11.4 | 帧速率： 凸阵探头，18cm深度，扫描角度 80°，彩色帧频≥15帧/秒 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 120°，彩色帧频 ≥15帧/秒 |
| 11.5 | 彩色多普勒能量图 (PDI)，彩色方向性能量图（DPDI） |
| 六 | 验收、备件、资料及技术服务 |
| 6.1 | 卖方应在中国境内方便的地点设置备件库（提供营业执照复印件），保证10年零部件供应期 |
| 6.2 | 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能 |
| 七 | 具备彩超图文工作站1套。 |