超短波治疗机

- 使用电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz

- 适用部位：人体五官部位

- 机器类别：I类BF型

- 工作频率：40.68MHz±1.5%

- 输入功率：≤280VA

- ★输出功率：分20W、30W、40W、50W四档可调，50W最大，误差±20%

- ★治疗时间：0～30min，分回零、10、15、20、25、30六档可调

- 输出模式：连续波输出

- 调谐方式：旋钮式输出回路谐振频率调谐

- ★智能化管理系统：自动预热治疗结束后有提示并断开输出

- ★输出电极：3种五官部位专用圆形硅胶电极板，大、中、小各一对

- 输出导线：特制铜质电缆，绝缘强、耐高温、损耗小，安装方便可靠

- 导线性能：缆线外塑模厚达8mm，导线交叉不打火、绝缘和屏蔽优

- 场强指示：配置场强指示附件，指示电极板输出功率分布和强弱

- 电流指示：最大量程为300mA，精度不低于2.5级

- 产品样式：流线形设计具有科技感，落地推车式，移动方便

- 存放装置：人性设计配置有电极板存放装置，方便临床使用

- 具有医疗器械注册证