- 全自动免疫定量化学发光分析仪技术参数（自身抗体)

| 序号 | 技术参数 | - 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测原理 | - 酶促化学发光原理、管式发光 |
| 2 | ★测速 | 单模块≥360T/h，可组合连接 |
| 3 | 首结果时间 | <30分钟 |
| 4 | 定标方法 | 内置主定标曲线、可2点校准，支持6点定标 |
| 5 | 操作模式 | 支持随机、批量、急诊多种操作模式 |
| 6 | 加样系统 | 样本量5-100ul |
| 7 | ★样本位 | ≥300个，轨道进样，可随时更换添加，样本条形码智能识别 |
| 8 | 样本管规格 | 支持原始采血管、真空采血管和微量样本杯等 |
| 9 | 样本识别 | 标配样本条码扫描，自动获取样本信息 |
| 10 | ★试剂位 | ≥40试剂位，随时更换添加，试剂开盒后稳定性≥28天 |
| 11 | 试剂冷藏 | 支持24小时不间断试剂冷藏 |
| 12 | 试剂识别 | 支持试剂条码扫描，自动获取试剂信息 |
| 13 | 试剂加样 | 液面探测、余量监测，堵针报警、空吸报警 |
| 14 | 反应杯 | ≥1000个，自动排杯，可随时散装添加，带余量报警 |
| 15 | 软件系统 | 中文操作界面、触控屏操作，支持LIS系统双向数据传送 |
| 16 | 智能 | 一键自动保养，异常情况实时自诊断、自处理、自保护 |
| 17 | 加样精度 | 20ul-50ul为测量值进行物理测量，CV在2%左右 |
| 18 | 携带污染率 | ＜1.0ppm |
| 19 | 精密度 | CV≤3% |
| 20 | ★检测项目 | 自身免疫定量检测：抗核抗体：ANA NRNP SM SSA SSB P0 HIS NUC dsDNA PCNA Ro-52 Scl-70 CENP PM-scl Jo-1 AMA-M2 抗心磷脂抗体：aCL-P aCL-G aCL-A aCL-M β2-GPI-P β2-GPI-A β2-GPI-G β2-GPI-M 自免肝：gp210 sp100 LKM-1 LC-1 SLA/LP ANCA MPO PR3 GBM 类风湿关节炎：类风湿因子抗体、CCP 糖尿病抗体：GAD ICA IA2 IAA，细胞因子检测项目≥6项，过敏原检测项目≥20项 |

配套试剂清单（试剂报价须包含定标品、质控品、一次性TIP头）

| 项目类别 | 试剂名称 | 每人份预算（元/人份） | 备注 | 年预估用量（人份） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自身免疫定量检测 | 抗核抗体：ANA | 6 |  |  |
|  | 抗核糖蛋白抗体：NRNP | 3 |  |  |
|  | 抗SM 抗体：SM | 3 |  |  |
|  | 抗干燥综合征抗原A抗体：SSA | 3 |  |  |
|  | 抗干燥综合征抗原B抗体:SSB | 3 |  |  |
|  | 抗核糖体蛋白P0 抗体： | 承诺：不高于收费标准的30% | 安徽省暂无收费标准 |  |
|  | 抗组蛋白抗体：HIS | 承诺：不高于收费标准的30% | 安徽省暂无收费标准 |  |
|  | 抗核小体抗体 (AnuA)测定：NUC | 承诺：不高于收费标准的30% | 安徽省暂无收费标准 |  |
|  | 抗双链dsDNA | 6 |  |  |
|  | 抗增殖细胞核抗原抗体PCNA | 承诺：不高于收费标准的30% | 安徽省暂无收费标准 |  |
|  | 抗Ro-52 抗体 | 承诺：不高于收费标准的30% | 安徽省暂无收费标准 |  |
|  | 抗Scl-70 抗体 | 3 |  |  |
|  | 抗着丝点蛋白抗体CENP | 承诺：不高于收费标准的30% | 安徽省暂无收费标准 |  |
|  | 抗PM-scl 抗体 | 承诺：不高于收费标准的30% | 安徽省暂无收费标准 |  |
|  | 抗Jo-1 抗体 | 3 |  |  |
|  | 抗线粒体2型抗体AMA-M2 | 6 |  |  |
| 抗心磷脂抗体 | 抗心磷脂抗体:aCL-P | 9 |  |  |
|  | 抗心磷脂抗体IgG:aCL-G | 9 |  |  |
|  | 抗心磷脂抗体IgA:aCL-A | 9 |  |  |
|  | 抗心磷脂抗体IgM:aCL-M | 9 |  |  |
|  | 抗β2糖蛋白1抗体：β2-GPI-P | 9 |  |  |
|  | 抗β2糖蛋白1抗体IgA：β2-GPI-A | 9 |  |  |
|  | 抗β2糖蛋白1抗体IgG:β2-GPI-G | 9 |  |  |
| 自免肝ANCA | 抗gp210 抗体 | 承诺：不高于收费标准的30% | 安徽省暂无收费标准 |  |
|  | 抗sp100 抗体 | 承诺：不高于收费标准的30% | 安徽省暂无收费标准 |  |
|  | 抗肝肾微粒体抗体（LKM）:LKM-1 | 承诺：不高于收费标准的30% | 安徽省暂无收费标准 |  |
|  | 抗肝细胞溶质抗原Ⅰ型抗体(LC-1)测定:LC-1 | 承诺：不高于收费标准的30% | 安徽省暂无收费标准 |  |
|  | 抗可溶性肝抗原肝-胰抗原抗体(SLALP):SLA/LP | 承诺：不高于收费标准的30% | 安徽省暂无收费标准 |  |
|  | 抗髓过氧化物酶抗体MPO | 承诺：不高于收费标准的30% | 安徽省暂无收费标准 |  |
|  | 抗蛋白酶3抗体：PR3 | 承诺：不高于收费标准的30% | 安徽省暂无收费标准 |  |
|  | 抗肾小球基底膜抗体测定：GBM | 承诺：不高于收费标准的30% | 安徽省暂无收费标准 |  |
| 类风湿关节炎： | 类风湿因子抗体RF | 6 |  |  |
|  | CCP | 21 |  |  |
| 糖尿病抗体 | 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定： GAD | 12 |  |  |
|  | 抗组织细胞抗体测定： ICA | 6 |  |  |
|  | 抗酪氨酸磷酸酶抗体：IA2 | 承诺：不高于收费标准的30% | 安徽省暂无收费标准 |  |
|  | 抗胰岛素抗体测定：IAA | 15 |  |  |
| 细胞因子检测项目 | ≥6项 | 13元/项 |  |  |
| 过敏原检测项目 | ≥20项 | 吸入：7.5元/项，食入：7.9元/项 |  |  |

其他耗材：单独报价，并计入投标总价

| 序号 | 消耗品名称 | 参考规格 | 年预计用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 130ml/瓶x4 |  |
| 2 | 清洗液 | 1L/瓶x6 |  |
| 3 | 样本稀释液 | 90ml/瓶 |  |
| 4 | 反应杯 | 2000个/箱 |  |