核酸提取仪招标参数

- 主要技术参数：

★1. 样品通量：可根据样本数自行设置，磁珠法一次可以处理1-48个样本

★2. 工作体积：30-2000ul，可最多处理1000ul的样本体积

3. 工作原理：磁珠法，磁棒磁套方式

4. 磁棒数量：48根，支持自动调节磁棒磁吸高度， 磁珠吸附更充分

★5. 更换磁棒模块，仪器支持24/48/96通量互换

6. 提纯孔间差：CV≤5%

7. 加热温度：室温-125℃

8. 温控精度：±2%

9.震荡混合：上下震荡混匀，变速混匀方式，

10.磁珠回收率：＞98%

★11.提取时间：≤15分钟/批

- 污染防控：内置紫外，空气过滤系统

- 内置程序：可存储至少60000个程序

14.程序管理：具备导入、导出、新建、重命名、另存为、删除和编辑功能，便于用户使用。

15. 仪器体积小巧，可放入中大型生物安全柜中

★16.厂家能提供20种以上有国家医疗器械三类证的配套核酸检测试剂