消毒供应中心自动清洗消毒器技术参数要求
	序号
	参数要求

	设备参数

	1
	用途
	对硬式、软式管腔器械以及精密器械、常规外科手术器械、器具等器械进行真空超声清洗及多级变压脉冲，能具备管腔接口的真空灌流清洗、漂洗、消毒、上油和真空干燥;或者是具有减压沸腾清洗功能。

	2
	容积
	≥120L-160L左右

	3
	舱体材质
	耐腐蚀，经久耐用。

	4
	密封门
	

	5
	管路要求
	水管要采用卫生级不锈钢制作，连接紧密牢固，方便耐用。

	6
	管路控制
	管路系统执行的元件电磁阀和电磁阀控制等必须要安全、可靠、稳定。

	7
	控制方式
	具有故障自动检测功能，故障声音报警功能；

	8
	界面显示
	方便操作，能动态的显示设备各个状态参数；

	9
	安全保护
	具备操作人员保护装置，超温自动保护和电机过流保护装置。

	10
	记录方式
	可自动打印过程数据；能够实现连接追溯系统。

	11
	程序系统
	有自定义程序，可根据需要进行程序编辑。

	12
	外形尺寸
	≤1200*850*不限mm （长宽高）   备注：安装场地有限1.4米x1.3米

	
	加热方式
	电加热

	13
	清洗效果检测报告
	生物膜祛除率≥99.9%，提供国家级机构清洗合格的检测报告。


PAGE  
1

